;------------------------------------------------------------

Que:Б001

Txt:Что такое запорный вентиль для баллона с газом?

AnsSuc: Запорное устройство, служащее для наполнения баллонов газом, подачи газа и позволяющее сохранять в баллоне сжатые, сжиженные и растворенные газы.

AnsErr: Боковой штуцер.

AnsErr: Заглушка к баллону.

;------------------------------------------------------------

Que: Б002

Txt:Требования к резьбе боковых штуцеров у запорных вентилей для баллонов с газом?

AnsErr: Боковые штуцеры вентилей для баллонов, наполняемых горючими газами, должны иметь правую резьбу, а для баллонов, наполненных негорючими газами –левую резьбу.

AnsErr: Одинаковые для всех боковых штуцеров баллонов.

AnsSuc: Боковые штуцеры вентилей для баллонов, наполняемых горючими газами, должны иметь левую резьбу, а для баллонов, наполненных негорючими газами – правую резьбу.

;------------------------------------------------------------

Que: Б003

Txt: Требования к вентилям в баллонах для кислорода

AnsErr: Вентили в баллонах для кислорода должны ввертываться без применения уплотняющих материалов.

AnsErr: Требования не предъявляются.

AnsSuc: Вентили в баллонах для кислорода должны ввертываться с применением уплотняющих материалов, загорание которых в среде кислорода исключено.

;------------------------------------------------------------

Que: Б004

Txt:В каких случаях бракуют вентиль?

AnsErr: Отсутствует заглушка штуцера.

AnsSuc: Отсутствует заглушка штуцера. Наличие следов масла, жира, пыли. Не проворачивается маховик. Наблюдается утечка газа. Забита резьба.

AnsErr: Наличие следов масла, жира, пыли.

;------------------------------------------------------------

Que: Б005

Txt: Из какого материала изготавливают вентили для кислородных баллонов?

AnsErr: Из стали.

AnsSuc: Из латуни.

AnsErr: Из алюминиевых сплавов.

;------------------------------------------------------------

Que: Б006

Txt: Для каких газов требуется заглушка на вентиль баллона?

AnsSuc: Для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности каждый вентиль баллона снабжается заглушкой, навертывающейся на боковой штуцер.

AnsErr: Для баллонов с гелием.

AnsErr: Для баллонов с аргоном.

;------------------------------------------------------------

Que: Б007

Txt:Периодичность поверки манометров?

AnsErr: Не реже одного раза в  6 месяцев.

AnsSuc: Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производитсья не реже одного раза в 12 месяцев.

AnsErr:Один раз в 3 года.

;------------------------------------------------------------

Que: Б008

Txt:В каких случаях не допускается использовать манометры?

AnsErr: Просрочен срок поверки.

AnsErr: Отсутствует пломба или клеймо с отметкой о поверке.

AnsSuc: Отсутствует пломба или клеймо с отметкой о поверке. Просрочен срок поверки. Стрелки при выключении не возвращаются к нулю. Разбито стекло или имеются другие повреждения.

;------------------------------------------------------------

Que: Б009

Txt: Выбор манометра в зависимости от шкалы.

AnsErr: Манометр выбирают с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился в первой трети шкалы.

AnsSuc: Манометр выбирают с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.

AnsErr: Манометр выбирают с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился в последней трети шкалы.

;------------------------------------------------------------

Que: Б010

Txt: Действия при неисправности редуктора.

AnsSuc: Немедленно закрыть запорный вентиль, выпустить из редуктора газ и устранить неисправность.

AnsErr: Подтянуть детали редуктора..

AnsErr: Устранить неисправность.

;------------------------------------------------------------

Que: Б011

Txt: Как определить место утечки газа?

AnsSuc: С помощью мыльной пены.

AnsErr: По запаху.

AnsErr: По свисту.

;------------------------------------------------------------

Que: Б012

Txt: Как отогреть редуктор?

AnsSuc: Теплой водой с температурой не более 25 градусов.

AnsErr: Пламенем горелки.

AnsErr: Струей пара.

;------------------------------------------------------------

Que: Б013

Txt: Как проверить предохранительный клапан?

AnsErr: Обмыливанием.

AnsErr: Струей пара.

AnsSuc: Регулярно путем подъема давления до его срабатывания.

;------------------------------------------------------------

Que: Б014

Txt: Требования к редуктору после окончания работы.

AnsSuc:  Закрыть вентиль баллона и вывернуть регулирующий маховичок (винт) редуктора до освобождения нажимной пружины.

AnsErr: Провести обмыливание.

AnsErr: Провести осмотр.

;------------------------------------------------------------

Que: Б015

Txt: Требования к редуктору перед началом работы.

AnsErr: Провести обмыливание.

AnsErr: Провести осмотр.

AnsSuc: Провести  принудительную продувку предохранительного клапана редуктора два-три раза.

;------------------------------------------------------------

Que: Б016

Txt: Назначение редуктора на баллоне.

AnsErr: Для повышения давления газа, поступающего из баллона.

AnsErr: Для установки манометров.

AnsSuc:  Для понижения давления газа, поступающего из баллона.

;------------------------------------------------------------

Que: Б017

Txt: Требования безопасности при установке редуктора на баллоне.

AnsSuc: Внимательно осмотреть баллон, снять предохранительный колпак, проверить отсутствие на баллоне следов масел или жиров, особенно на запорном вентиле. Убедиться, что не истек срок очередного испытания баллона.

AnsErr: Провести обмыливание.

AnsErr: Провести осмотр.

;------------------------------------------------------------

Que: Б018

Txt: Как проверить исправность запорного вентиля?

AnsErr:  Провести обмыливание.

AnsErr:  Провести осмотр.

AnsSuc: Снять со штуцера заглушку и медленно вращать маховик.

;------------------------------------------------------------

Que: Б019

Txt: Требования к уплотняющим прокладкам накидной гайки редуктора.

AnsErr: Должны быть из негорючего материала.

AnsSuc: Должны иметь гладкую обезжиренную поверхность и храниться завернутыми в плотную бумагу.

AnsErr: Должны быть из неискрящего материала.

;------------------------------------------------------------

Que: Б020

Txt: Действия работника при воспламенении редуктора.

AnsSuc: Быстро закрыть вентиль баллона и снять редуктор.

AnsErr: Тушить имеющимися средствами пожаротушения.

AnsErr:  Снять редуктор.

;------------------------------------------------------------

Que: Б021

Txt: Правила присоединения накидной гайки редуктора.

AnsSuc:  Присоединить накидную гайку редуктора рукой, а затем затянуть ее ключом из неискрящего материала.

AnsErr:  Надежным болтовым соединением.

AnsErr:  Обжать.

;------------------------------------------------------------

Que: Б022

Txt:  В какую сторону следует вращать регулирующий винт редуктора после присоединения его к баллону?

AnsSuc: По часовой стрелке до тех пор, пока манометр низкого давления не покажет требуемое значение.

AnsErr: Против часовой стрелки.

AnsErr: Не имеет значения.

;------------------------------------------------------------

Que: Б023

Txt: В какую сторону следует открывать вентили на кислородном оборудовании?

AnsSuc: Медленно против часовой стрелки во избежание компрессионного удара, при котором возможно воспламенение кислородного оборудования.

AnsErr: По часовой стрелке.

AnsErr: Не имеет значения.

;------------------------------------------------------------

Que: Б024

Txt: Какая резьба на кислородном вентиле?

AnsErr: Левая.

AnsErr: Допускается и правая, и левая.

AnsSuc: Правая.

;------------------------------------------------------------

Que: Б025

Txt: В каких случаях не допускается использование редуктора?

AnsErr: Повреждение резьбы на накидной гайке.

AnsSuc: Неисправность манометра. Наличие самотека. Повреждение резьбы на накидной гайке. Неисправность предохранительного клапана.

AnsErr: Неисправность предохранительного клапана.

;------------------------------------------------------------

Que: Б026

Txt: Чем не допускается снимать колпак с баллона?.

AnsErr: Топором.

AnsErr: Ножом.

AnsSuc: Ударами молотка, с помощью зубила или другими средствами, вызывающими искры.

;------------------------------------------------------------

Que:Б027

Txt: Что следует делать, если нельзя снять колпак с баллона?.

AnsSuc: Вернуть на наполнительную станцию.

AnsErr: Продолжать снимать колпак.

AnsErr: Вернуть по месту приобретения.

;------------------------------------------------------------

Que: Б028

Txt: Требования безопасности при установке баллона во время работы.

AnsErr: Привязать.

AnsErr: Закрепить.

AnsSuc: Баллоны следует закреплять на стойке или на тележке и защищать от солнечных лучей.

------------------------------------------------------------

Que: Б029

Txt: Требования безопасности при расположении баллона возле источников открытого огня.

AnsErr: Не ближе 1 м.

AnsSuc: Не ближе 5 м.

AnsErr: Не ближе 10 м.

;------------------------------------------------------------

Que: Б030

Txt: Требования безопасности при расположении баллона возле приборов отопления.

AnsErr: Не ближе 5 м..

AnsErr: Не ближе 10 м.

AnsSuc: Не ближе 1 м.

;------------------------------------------------------------

Que: Б031

Txt: Дать определение баллона.

AnsSuc: Сосуд, имеющий  одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

AnsErr: Цилиндрический сосуд.

AnsErr: Цельнотянутый цилиндрический сосуд.

;------------------------------------------------------------

Que: Б032

Txt: Из чего изготавливают баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов?

AnsErr: Из сплава чугуна и алюминия.

AnsErr: Из латуни.

AnsSuc: Из бесшовных труб углеродистой и легированной стали.

;------------------------------------------------------------

Que: Б033

Txt: Какой вместимости применяют баллоны для хранения и транспортировки сжатых, сжиженных и растворенных газов?

AnsErr: 10 л.

AnsErr: 40 л.

AnsSuc: От 0,4 до 50 л.

;------------------------------------------------------------

Que: Б034

Txt: Характеристика баллона вместимостью 40 л.

AnsErr: Не нормируется.

AnsErr: Рабочее давление 15 кгс/кв.см.

AnsSuc: Наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6,8 мм, высота 1370 мм, масса баллона без газа 67 кг, рабочее давление 150 кгс/кв.см, испытательное давление 225 кгс/кВ. см.

;------------------------------------------------------------

Que: Б035

Txt: Как определить количество газа в баллоне?.

AnsErr: Взвешиванием.

AnsErr: Объем емкости (в литрах) умножить на разность давлений газа в нем (определяется по манометрам высокого и низкого давления редуктора).

AnsSuc: Объем емкости (в литрах) умножить на давление газа в нем (определяется по манометру высокого давления редуктора).

;------------------------------------------------------------

Que: Б036

Txt: Что такое маркировка баллона?

AnsErr: Дата(месяц и год) изготовления и год следующего освидетельствования.

AnsSuc: На верхней сферической части каждого баллона клеймением нанесены паспортные данные данные: товарный знак завода-изготовителя, номер баллона, фактический вес порожнего баллона(кг), дата(месяц и год) изготовления и год следующего освидетельствования, рабочее давление(кгс/кВ. см), пробное гидравлическое давление(кгс/кВ.см), вместимость баллона(л), клеймо ОТК.

AnsErr: Рабочее давление(кгс/кВ. см).

;------------------------------------------------------------

Que: Б037

Txt: Отличие ацетиленовых баллонов от кислородных?

AnsSuc: В целях обеспечения безопасного хранения ацетилена под высоким давлением баллон предварительно заполняют специальной высокопористой массой, содержащей растворитель (обычно технический ацетон).Баллоны выпускают на давление 100 кгс/кв.см.

AnsErr: Баллоны с ацетиленом выпускают на давление 250 кгс/кВ.см.

AnsErr: Баллоны с ацетиленом выпускают на давление 50 кгс/кВ.см.

;------------------------------------------------------------

Que: Б038

Txt: Требования к наружной поверхности баллонов

AnsSuc: Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в соответствующий цвет: азот – черный, гелий – коричневый, кислород – голубой, водород-темно-зеленый, аммиак-желтый, ацетилен – белый.

AnsErr: Наружная поверхность баллонов не должна иметь вмятин.

AnsErr: Наружная поверхность баллонов не должна иметь трещин.

;------------------------------------------------------------

Que: Б039

Txt: Где выбиваются паспортные данные на баллонах вместимостью до 5 л или с толщиной стенки менее 5 мм?

AnsErr: В сопроводительных документах.

AnsSuc: На пластине, припаянной к баллону, или нанесены эмалевой или масляной краской.

AnsErr: На днище.

;------------------------------------------------------------

Que: Б040

Txt: Периодичность освидетельствования газовых баллонов?

AnsSuc:  Один раз в 5 лет. Проверку состояния пористой массы – один раз в 24 месяца.

AnsErr: Один раз в 10 лет. Проверку состояния пористой массы – один раз в 12 месяцев.

AnsErr: Один раз в 15 лет. Проверку состояния пористой массы – один раз в 36 месяцев.

;------------------------------------------------------------

Que: Б041

Txt: При каких повреждениях бракуют баллоны?

AnsSuc: Наличие вмятин, вздутий, трещин, износ резьбы горловины, отсутствие паспортных данных на баллоне, наличие рисок глубиной более 10% номинальной толщины стенки, поврежденные, косо и слабо насаженные башмаки, неисправность вентилей, окраска и надписи, не соответствующие нормам, сильная наружная коррозия.

AnsErr: Отсутствие паспортных данных на баллоне.

AnsErr: Окраска и надписи, не соответствующие нормам.

;------------------------------------------------------------

Que: Б042

Txt: Требования к окраске наружной поверхности баллонов с кислородом.

AnsErr: Белая.

AnsErr: Зеленая.

AnsSuc: Голубая.

;------------------------------------------------------------

Que: Б043

Txt: Требования к окраске наружной поверхности баллонов с водородом.

AnsSuc: Зеленая.

AnsErr: Красная.

AnsErr: Коричневая.

;------------------------------------------------------------

Que: Б044

Txt: Требования к помещениям для хранения газовых баллонов.

AnsErr: Любые помещения.

AnsErr: Специальные помещения.

AnsSuc: Сухие и проветриваемые помещения, в которые исключен доступ посторонних лиц.

;------------------------------------------------------------

Que: Б045

Txt: Требования к температуре воздуха в помещении для хранения газовых баллонов.

AnsSuc: Не должна превышать +35 град. С.

AnsErr: Не должна превышать +30 град. С.

AnsErr: Не должна превышать +25 град. С.

;------------------------------------------------------------

Que: Б046

Txt: Требования к складам для хранения баллонов.

AnsErr: Любые помещения.

AnsSuc: Склады должны быть одноэтажными с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений.

AnsErr: Отдельно стоящие здания.

;------------------------------------------------------------

Que: Б047

Txt: Требования к стенам, перегородкам, покрытиям складов для хранения газов.

AnsErr: Любые.

AnsErr: Несгораемые.

AnsSuc: Стены, перегородки, покрытия складов должны быть из несгораемых материалов не ниже П степени огнестойкости.

;------------------------------------------------------------

Que: Б048

Txt: Требования к окнам и дверям складов для хранения газов.

AnsSuc: Окна и двери должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашены белой краской.

AnsErr: Специальных требований нет.

AnsErr: Негорючие окна и двери.

;------------------------------------------------------------

Que: Б049

Txt: Требования к высоте складских помещений для баллонов с газами.

AnsErr: Не менее 2 м.

AnsSuc: Не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия.

AnsErr: Не менее 2,5 м.

;------------------------------------------------------------

Que: Б050

Txt: Требования к полам складов для хранения баллонов.

AnsErr: Особых условий нет.

AnsSuc: Ровные с нескользкой поверхностью.

AnsErr: Цементные.

;------------------------------------------------------------

Que: Б051

Txt: Требования к полам складов для хранения баллонов с горючими газами.

AnsErr: Особых условий нет.

AnsSuc: С поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами.

AnsErr: Ровные с нескользкой поверхностью.

;------------------------------------------------------------

Que: Б052

Txt: Требование к освещению складов  для баллонов с горючими газами.

AnsErr: Любое.

AnsSuc: Взрывобезопасное.

AnsErr: Отвечать нормам для складских помещений.

;------------------------------------------------------------

Que: Б053

Txt: Требования к вентиляции для складов с баллонами.

AnsErr: Особых требований нет.

AnsSuc: Должны иметь естественную или искусственную вентиляцию .

AnsErr: Отвечать нормам для складских помещений.

;------------------------------------------------------------

Que: Б054

Txt: Где необходимо устанавливать баллоны со сжатым и сжиженным газом в лабораторных целях?

AnsErr: Особых требований нет.

AnsSuc: Вне здания лаборатории в металлических шкафах (не распространяется на баллоны, которые конструктивно являются составной частью приборов).

AnsErr: В помещении лаборатории.

;------------------------------------------------------------

Que: Б055

Txt:  Как размещаются групповые баллонные установки (более двух баллонов)?

AnsErr: Особых требований нет.

AnsSuc: У глухих наружных стен зданий.

AnsErr: В металлических шкафах.

;------------------------------------------------------------

Que: Б056

Txt: Что необходимо иметь в шкафах и будках, где размещаются баллоны?

AnsErr: Особых требований нет.

AnsSuc: Прорези или жалюзийные решетки для естественной вентиляции, исключающей образование в шкафах взрывоопасной смеси.

AnsErr: Местное освещение.

;------------------------------------------------------------

Que: Б057

Txt: Требования к обуви для работы на складе с баллонами с газом.

AnsErr: Особых требований нет.

AnsSuc: Не допускается обувь, подбитая металлическими гвоздями или подковами. Следует пользоваться резиновыми калошами.

AnsErr: Любая кожаная обувь.

;------------------------------------------------------------

Que: Б058

Txt: Можно ли хранить баллоны с газами на открытом воздухе?.

AnsErr: Нельзя.

AnsSuc: Можно. Они должны быть защищены от атмосферных осадков, солнечных лучей и от возможного попадания масла.

AnsErr: По распоряжению ответственного лица.

;------------------------------------------------------------

Que: Б059

Txt: Как хранятся баллоны с ядовитыми газами?

AnsErr: Специальных требований нет.

AnsSuc: В специальных закрытых помещениях, устройство которых регламентируется соответствующими нормами и положениями.

AnsErr: Непосредственно рядом с установкой.

;------------------------------------------------------------

Que: Б060

Txt: Возможно ли хранить наполненные и пустые баллоны с газами в помещении склада  вместе?

AnsErr: Да.

AnsSuc:  Нет. Раздельно.Места их хранения должны быть обозначены табличками «пустые баллоны», «наполненные баллоны».

AnsErr: По распоряжению ответственного лица.

;------------------------------------------------------------

Que: Б061

Txt: Что необходимо сделать при обнаружении утечки газа из баллона на складе?.

AnsErr: Продолжать работать.

AnsSuc: Удалить в безопасное место.

AnsErr: Особых требований нет.

;------------------------------------------------------------

Que: Б062

Txt: Где необходимо устанавливать газовые баллоны на рабочих местах?.

AnsErr: Особых требований нет.

AnsSuc: По возможности поблизости от входа в помещение, чтобы в случае возгорания быстро эвакуировать их.

AnsErr: По распоряжению ответственного лица.

;------------------------------------------------------------

Que: Б063

Txt: Можно ли хранить баллоны с газами в горизонтальном положении?.

AnsErr: Нельзя.

AnsSuc: Баллоны, которые не имеют башмаков, можно хранить в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах.

AnsErr: По распоряжению ответственного лица.

;------------------------------------------------------------

Que: Б064

Txt: Кто должен производить погрузку, выгрузку, транспортирование и обслуживание баллонов?

AnsErr: Студенты.

AnsSuc: Работники, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний.

AnsErr: Ответственные лица.

;------------------------------------------------------------

Que: Б065

Txt: Сколько человек должно осуществлять погрузку газовых баллонов на транспортное средство вручную при горизонтальной их перевозке?.

AnsErr: Один.

AnsSuc: Не менее чем двое.

AnsErr: По распоряжению ответственного лица.

;------------------------------------------------------------

Que: Б066

Txt: Что необходимо выполнить при обнаружении неисправности оборудования (баллонов, редуктора и т.п.)?

AnsErr: Продолжать работу.

AnsSuc: Прекратить производство работ и не возобновлять их до устранения неисправности.

AnsErr: Доложить ответственному лицу.

;------------------------------------------------------------

Que: Б067

Txt:  Какой самый надежный способ тушения пожара баллона с газом?.

AnsErr: Тушить первичными средствами пожаротушения.

AnsSuc: Остановить поступление газа. Далее тушить первичными средствами пожаротушения.

AnsErr: Охладить водой баллон.

;------------------------------------------------------------

Que: Б068

Txt: Что такое сжиженные газы?.

AnsErr: Ацетилен.

AnsSuc: Смеси, состоящие в основном из пропана, бутана, бутилена, этана, этилена, пентана и метана. В обычных условиях(при атмосферном давлении и температуре 20 град С) эти смеси находятся в газообразном состоянии. При повышении температуры или давления смеси превращаются в жидкость.

AnsErr: Газы, способные превращаться в жидкое состояние.

;------------------------------------------------------------

Que: Б069

Txt: Чем опасен водород?.

AnsErr: Горючий газ.

AnsSuc: При содержании в воздухе водорода 4-75% по объему образуется взрывоопасная смесь.

AnsErr: Легче воздуха.

;------------------------------------------------------------

Que: Б070

Txt: Чем опасен кислород?.

AnsErr: Токсичен.

AnsSuc: Поддерживает горение.Является активным окислителем и в контакте с большинством веществ и материалов образует горючие системы повышенной взрыво- и пожароопасности. Маслоопасен.

AnsErr: Горюч.

;------------------------------------------------------------