# Билеты по сосудам

# СН01Для какого оборудования, работающего под избыточным давлением, распространяются Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» № 536? (ФНП №536 р.1 п.2)

CORRECT: более 0,07 МПа

NONCORRECT: более 0,007 МПа

NONCORRECT:более 0,7 МПа

СН02 Предназначены ли ФНП для применения при эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением пара, газов, жидкостей? (ФНП №536  р 1 п..2)

CORRECT:  да

NONCORRECT: нет

NONCORRECT: только при монтаже и наладке

СН03 На какие объекты не распространяются ФНП? ( ФНП №536 р.1 п.5)

CORRECT: сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3, у которых произведение значений давления (МПа) на вместимость (м 3) не превышает 0,02;

NONCORRECT: сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3, у которых произведение значений давления (МПа) на вместимость (м 3) не превышает 0,2;

NONCORRECT: сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3, у которых произведение значений давления (МПа) на вместимость (м 3) не превышает 0,002;

СН04 Где устанавливают сосуды? (ФНП №536 р.2 п.65)

CORRECT: на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях

NONCORRECT: на фундамент вне здания

NONCORRECT: с заглублением в грунт

СН05 Где должна быть установлена запорная и запорно-регулирующая арматура на сосуде?(ФНП №536 р.2 п.69)

CORRECT: на штуцерах, присоединенных к сосуду

NONCORRECT: на трубопроводах

NONCORRECT: не имеет значения

СН06 Кто принимает решение о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением?(ФНП №536 р.4 п.212)

CORRECT: руководитель эксплуатирующей организации

NONCORRECT:  комиссия, назначенная приказом

NONCORRECT: ответственные специалисты

СН07 Что является основанием к пуску в работу оборудования под давлением? (ФНП №536 р.4 п.212)

CORRECT: результаты проверки готовности оборудования к пуску в работу и организация надзора за его эксплуатацией

NONCORRECT: результаты проведения освидетельствования оборудования

NONCORRECT: организация надзора за его эксплуатацией

СН08  Кто организует надзор за эксплуатацией оборудования под давлением до начала его применения ? (ФНП №536 р.4 п.216)

NONCORRECT:специалист, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, совместно с ответственным за  исправное состояние и безопасную эксплуатацию

NONCORRECT: комиссия, назначенная приказом эксплуатирующей организации

CORRECT:  вышеперечисленные лица

СН09  Что контролируют при проведении проверки готовности оборудования к пуску в работу? (ФНП №536 р.4 п.215)

CORRECT:  фактическое состояние и соответствие представленной проектной и технической документации, в том числе  положительные результаты технического освидетельствования

NONCORRECT : наличие обученного персонала

NONCORRECT: наличие производственных инструкций

СН10 Что контролируют при проведении проверки организации надзора за эксплуатацией оборудования под давлением?( ФНП №536 р.4 п.216)

NONCORRECT: соответствие требованиям промышленной безопасности установки оборудования и правильность его включения согласно инструкции по эксплуатации

NONCORRECT: наличие обученного персонала, должностных и производственных инструкций

CORRECT:  все вышеперечисленное

СН11  Как оформляют результаты проверок готовности оборудования под давлением к пуску в работу? ( ФНП №536 р.4 п.217)

CORRECT: актом готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию

NONCORRECT: приказом по предприятию

NONCORRECT: разрешением Ростехнадзора

СН12 Приложением к какому документу является акт готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию? ( ФНП №536 р.4 п.217-2)

CORRECT:  к паспорту оборудования под давлением

NONCORRECT: к инструкции по эксплуатации

NONCORRECT: к приказу о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением

СН13 Каким документом оформляют принятое решение о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением? (ФНП №536 р.4 п.217-4)

CORRECT: распорядительным документом эксплуатирующей организации в соответствии с выводами Акта готовности оборудования.

NONCORRECT : актом ввода в эксплуатацию

NONCORRECT: разрешением Ростехнадзора

СН14 Что вывешивается на каждом оборудовании под давлением перед пуском в работу? (ФНП №536 р.4 п.220)

NONCORRECT: табличка с указанием номера оборудования и разрешенных параметров

NONCORRECT: даты следующих наружных и внутренних осмотров и гидравлического испытания

CORRECT:  все вышеперечисленное

СН15  Какие сосуды не подлежат учету в органах Ростехнадзора ? (ФНП №536 р.4 п.223)

NONCORRECT: сосуды, работающие со средой 1-й группы при температуре стенки не выше 200°С, у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 0,05

NONCORRECT: сосуды, работающие со средой 2-й группы, при указанной выше температуре, у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 1,0;

CORRECT: все вышеперечисленные

СН16 Каких специалистов, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности, назначают приказом для эксплуатации оборудования под давлением? ( ФНП №536 р.5 п.228б)

NONCORRECT:ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением

NONCORRECT:ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением

CORRECT: все вышеперечисленные

СН17 Разрешается ли совмещать обязанности ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением с обязанностями ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением? (ФНП №536 р.5 п.232)

CORRECT: нет

NONCORRECT:  да

NONCORRECT: разрешается, если число оборудования под давлением меньше 5.

СН18  Перечислите виды работ, проведение которых необходимо обеспечить при осуществлении эксплуатации оборудования под давлением (ФНП №536 р.5 п.228и)

NONCORRECT: техническое освидетельствование и диагностирование оборудования под давлением

NONCORRECT:техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования под давлением

CORRECT: все вышеперечисленные

СН19 Куда записываются номер и дата приказа о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением? (ФНП №536 р.5 п.234)

CORRECT: в паспорт оборудования под давлением

NONCORRECT :в инструкцию по эксплуатации оборудования под давлением

NONCORRECT: в акт приемки оборудования под давлением

СН20  Что входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением? ( ФНП №536 р.5 п.233)

CORRECT: осматривать оборудование под давлением и проверять соблюдение установленных режимов при его эксплуатации

NONCORRECT : обеспечивать содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии, выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций, проведение своевременных ремонтов и подготовку оборудования к техническому освидетельствованию и диагностированию

NONCORRECT :все вышеперечисленное

СН21 Что входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением? (ФНП №536 р.5 п.236)

CORRECT: обеспечивать содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии, выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций, проведение своевременных ремонтов и подготовку оборудования к техническому освидетельствованию и диагностированию

NONCORRECT: осматривать оборудование под давлением и проверять соблюдение установленных режимов при его эксплуатации

NONCORRECT: все вышеперечисленное

СН22 Какова периодичность проверки знаний персонала (рабочих), обслуживающих оборудование под давлением? (ФНП №536 р.5 п.239)

CORRECT: один раз в 12 месяцев

NONCORRECT:один раз в 3 года

NONCORRECT:один раз в 5 лет

СН23 Когда проводят внеочередную проверку знаний персонала (рабочих), обслуживающих оборудование под давлением? (ФНП №536 р.5 п.239)

NONCORRECT  при переходе в другую организацию

NONCORRECT при замене, реконструкции (модернизации) оборудования, а также внесении изменений в технологический процесс и инструкции;

CORRECT: все вышеперечисленное

СН24  Что должен пройти обслуживающий персонал перед допуском к самостоятельной работе? (ФНП №536 р.5 п.243)

NONCORRECT: внеочередную проверку знаний

CORRECT: все вышеперечисленное

NONCORRECT: стажировку

СН25 Как оформляется допуск персонала к самостоятельному обслуживанию оборудования?(ФНП №536 р.5 п.244)

CORRECT: распорядительными документами организации или ее структурного подразделения.

NONCORRECT :должностной инструкцией

NONCORRECT:трудовым договором

СН26 В соответствии с каким документом осуществляется эксплуатация сосудов под давлением? (ФНП №536 р.5 п.333)

CORRECT: разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией производственной инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов.

NONCORRECT: паспортом сосуда

NONCORRECT: разрешения Ростехнадзора

СН27 Что указывается в схеме включения сосуда? (ФНП №536 р.5 п.333)

NONCORRECT :параметры и источник давления

NONCORRECT рабочая среда и контрольно-измерительные приборы

CORRECT: все вышеперечисленное

СН28  Выбор манометров в зависимости от рабочего давления сосуда ( ФНП №536 р.5 п.338)

CORRECT: При эксплуатации сосуда с рабочим давлением до 2,5 МПа необходимо применение манометров прямого действия, имеющих класс точности не ниже 2,5, а при рабочем давлении выше 2,5 МПа класс точности применяемых манометров должен быть не ниже 1,5.

NONCORRECT: При эксплуатации сосуда с рабочим давлением до 2,5 МПа необходимо применение манометров прямого действия, имеющих класс точности не ниже 1,5, а при рабочем давлении выше 2,5 МПа класс точности применяемых манометров должен быть не ниже 0,5.
NONCORRECT:При эксплуатации сосуда с рабочим давлением до 2,5 МПа необходимо применение манометров прямого действия, имеющих класс точности не ниже 4, а при рабочем давлении выше 2,5 МПа класс точности применяемых манометров должен быть не ниже 2,5.
СН29 Как выбирается манометр для сосуда? (ФНП №536 р.5 п.339)

CORRECT: Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.

NONCORRECT Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился в первой трети шкалы.

NONCORRECT Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился в третьей трети шкалы.

СН30  Требования к установке манометра на сосуде  (ФНП №536 р.5 п.340)

CORRECT: Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м - не менее 160 мм.

NONCORRECT : Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 150 мм, на высоте от 2 до 3 м - не менее 260 мм.

NONCORRECT: Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 50 мм, на высоте от 2 до 3 м - не менее 100 мм.

СН32 В каких случаях не допускаются к применению манометры? (ФНП №536 р.5 п.343)

NONCORRECT: истек срок поверки манометра или отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки

NONCORRECT: разбито стекло или стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра.

CORRECT:  все вышеперечисленные случаи

СН31 Периодичность поверки манометров (ФНП №536 р.5 п.344)

CORRECT: Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна быть произведена не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены в документации на манометр

NONCORRECT Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна быть произведена не реже одного раза в год, если иные сроки не установлены в документации на манометр

NONCORRECT Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна быть произведена не реже одного раза в 3 года, если иные сроки не установлены в документации на манометр

СН33 Каким документом определяются порядок и сроки проверки исправности манометров обслуживающим персоналом? (ФНП №536 р.5 п.344)

CORRECT: Порядок и сроки проверки исправности манометров обслуживающим персоналом в процессе эксплуатации сосудов должны быть определены производственной инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, утвержденной руководством эксплуатирующей организации.

NONCORRECT Порядок и сроки проверки исправности манометров обслуживающим персоналом в процессе эксплуатации сосудов должны быть определены паспортом на сосуд.

NONCORRECT Порядок и сроки проверки исправности манометров обслуживающим персоналом в процессе эксплуатации сосудов должны быть определены  инспектором Ростехнадзора.

СН34 Как осуществляют проверку исправности действия пружинного предохранительного клапана? (ФНП №536 р.5 п.346)

NONCORRECT  путем осмотра принудительного открывания его во время работы оборудования с периодичностью, установленной в производственной инструкции по эксплуатации предохранительных клапанов

NONCORRECT путем проверки срабатывания клапана на стендах, если принудительное открывание клапана нежелательно или по свойствам рабочей среды (взрывоопасная, горючая, токсичная), или по условиям технологического процесса

CORRECT: все вышеперечисленные

СН35 Допускается ли установка запорной арматуры между сосудом и предохранительным устройством? (ФНП №536 р.5 п.353)

CORRECT: не допускается

NONCORRECT:допускается

NONCORRECT:зависит от среды

СН36 Что обязана организовать эксплуатирующая организация для поддержания сосудов в исправном состоянии? (ФНП №536 р.5 п.360)

CORRECT: своевременное проведение в соответствии с графиком ремонта сосудов.

NONCORRECT своевременную поверку манометров  и осмотр сосудов.

NONCORRECT своевременное проведение обучения и проверку знаний у обслуживающего персонала.

СН37 Правила безопасности при проведении ремонта сосудов ( ФНП №536 р.5 п.360)

NONCORRECT не допускается проведение ремонта сосудов и их элементов, находящихся под давлением

NONCORRECT Отсоединенные трубопроводы должны быть заглушены

CORRECT: все вышеперечисленные

СН38 Как часто подвергается техническому освидетельствованию оборудование под давлением? ( ФНП №536 р.6 п.394а)

NONCORRECT до ввода в эксплуатацию после монтажа

NONCORRECT периодически в процессе эксплуатации

CORRECT:  все вышеперечисленные

СН39 Каким документом определяются объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований в пределах срока службы оборудования под давлением? (ФНП №536 р.6 п.395)

NONCORRECT  руководством (инструкцией) по эксплуатации

NONCORRECT требованиями ФНП

CORRECT: все вышеперечисленные

СН40 Кто проводит первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование сосудов, подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора или в иных федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности ? (ФНП №536 р.6 п.422)

NONCORRECT: уполномоченная в установленном порядке специализированная организация

NONCORRECT: лицо, ответственное за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении N 10 к настоящим ФНП.

CORRECT: все вышеперечисленное

СН41 Кто проводит первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование сосудов, не подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора? (ФНП №536 р.6 п.423)

CORRECT: лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении N 10 к настоящим ФНП.

NONCORRECT уполномоченная в установленном порядке специализированная организация

NONCORRECT ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования

СН42 Что включает в себя минимальный объем первичного технического освидетельствования сосудов? (ФНП №536 р.6 п.424)

NONCORRECT проведение визуального и измерительного контроля с внутренней (при доступности) и наружной поверхностей сосуда; а также  контроль толщины стенок элементов сосудов, работающих под давлением коррозионно-агрессивных сред, если это установлено в руководстве (инструкции) по эксплуатации и (или) предусмотрено в проектной документации ОПО с учетом специфики технологического процесса, в котором используются сосуды

NONCORRECT проверку соответствия монтажа, обвязки технологическими трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами сосуда требованиям проектной и технической документации; и  проведение гидравлических испытаний

CORRECT: все вышеперечисленное

СН43 Какие паспортные данные должны наноситься на цистернах и бочках ? (ФНП №536 р.11 п.534)

NONCORRECT: наименование изготовителя или его товарный знак; номер цистерны (бочки); год изготовления и дату освидетельствования;

NONCORRECT:  вместимость; массу в порожнем состоянии (для цистерн без ходовой части); величину рабочего и пробного давления; клеймо отдела технического контроля; дату проведенного и следующего освидетельствования.

CORRECT: все вышеперечисленное

СН44 Где наносится клеймо отдела технического контроля на бочке? (ФНП №536 р.11 п.534)

NONCORRECT : по окружности фланца

CORRECT:  на днищах

NONCORRECT:все вышеперечисленное