ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

|  | Какие работы относятся к работам на высоте? | ПОТРВ №782Н п.3 |
| --- | --- | --- |
| существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. |  |  |
| существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; |  |  |
| все вышеперечисленные |  |  |
|  | Какие работы на высоте выполняются по наряду-допуску? | ПОТРВ №782Н п.7 |
| работы с высоким риском падения работника с высоты |  |  |
| работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м. |  |  |
| все вышеперечисленные |  |  |
|  | Можно ли проводить работы на высоте, для которых обеспечен допустимый минимальный риск его падения, без оформления наряда-допуска? | ПОТРВ №782Н п.8 |
| можно, если определен постоянный состав исполнителей, применяются средства коллективной защиты и меры безопасности изложены в производственных инструкциях, инструкциях по охране труда и технологических картах |  |  |
| можно,если эти работы периодически повторяются и являются неотъемлемой частью технологического процесса на постоянном месте |  |  |
| можно при соблюдении всех перечисленных условий |  |  |
|  | Что должен провести работодатель до начала проведения работы на высоте? | ПОТРВ №782Н п.4 |
| создать локальные документы по работе на высоте |  |  |
| оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты |  |  |
| специальную оценку условий труда работников |  |  |
|  | Что должен по возможности сделать работодатель для обеспечения безопасности работников на работах на высоте? | ПОТРВ №782Н п.5 |
| приобрести средства индивидуальной защиты |  |  |
| привлечь работников по договору |  |  |
| исключить работы на высоте |  |  |
|  | Сколько существует групп по безопасности работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.п.14,15 |
| 5 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | Кто относится к работникам 1 группы по безопасности работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.14 |
| работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска; |  |  |
| работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя |  |  |
| бригадиры, мастера, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте и работники, допускаемые к работам в составе бригады из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов |  |  |
|  | Кто относится к работникам 3 группы по безопасности работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.15 |
| работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска; |  |  |
| члены экзаменационных комиссий работодателей и организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. |  |  |
| все перечисленные |  |  |
|  | Кто относится к группе 2 по безопасности работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.14 |
| работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя |  |  |
| бригадиры, мастера, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте и работники, допускаемые к работам в составе бригады из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов |  |  |
| работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска; |  |  |
|  | Что необходимо обеспечить работодателю при невозможности исключения работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.6 |
| применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов;и использование средств коллективной и индивидуальной защиты. |  |  |
| применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах |  |  |
| все перечисленное |  |  |
|  | Что обязан организовать работодатель до начала проведения работы на высоте? | ПОТРВ №782Н п.16 |
| обучение приемам выполнения работ на высоте |  |  |
| обучение безопасным методам |  |  |
| все перечисленное |  |  |
|  | Для каких работников работодатель обязан организовать обучение до начала проведения работы на высоте? | ПОТРВ №782Н п.16 |
| переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения |  |  |
| допускаемых к работам на высоте впервые или имеющих перерыв в работе более одного года |  |  |
| для всех перечисленных |  |  |
|  | Дополнительные требования к работникам 1 группы по безопасности работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.19 |
| знать и уметь применять основы техники эвакуации и спасения; |  |  |
| знать методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиоанльных заболеваний, обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему |  |  |
| все перечисленное |  |  |
|  | Дополнительные требования к работникам 2 группы по безопасности работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.20 |
| должны быть ознакомлены с требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний; правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты; |  |  |
| должны быть ознакомлены с организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности, должны иметь опыт работы на высоте более 1 года, уметь осуществлять непосредственное руководство работами, осуществлять надзор за членами бригады, проводить спасательные мероприятия, организовывать безопасную транспортировку пострадавшего, а так же обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему. |  |  |
| все перечисленное |  |  |
| 15 | Дополнение к требованиям по знаниям, предъявляемым к работникам 3 группы по безопасности работ на высоте по отношению к работникам 2 группы | ПОТРВ №782Н п.21 |
| Уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого инструктажа работников; уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи; обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ. |  |  |
| Обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр рабочего места; знать соответствующие работам правила, требования по охране труда; знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; |  |  |
| все перечисленное |  |  |
| 16 | Периодичность обучения работников 1,2 и 3 групп | ПОТРВ №782Н п.23 |
| Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 12 месяцев. Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года |  |  |
| Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в год. Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет. |  |  |
| Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года. Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет. |  |  |
| 17 | Что выдается работникам 1,2 и 3 групп, успешно сдавшим экзамен? | ПОТРВ №782Н п.26 |
| перечень локальных документов по работе на высоте |  |  |
| протокол проверки знаний |  |  |
| удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте |  |  |
| 18 | Для кого проводится стажировка? | ПОТРВ №782Н п.28 |
| Для работникам 1 и 2 групп, при успешном окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и получении удостоверения |  |  |
| Для работников, выполняющим работы на высоте, в том числе с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м |  |  |
| для всех перечисленных |  |  |
| 19 | Какова цель стажировки? | ПОТРВ №782Н п.28 |
| освоение и выработка непосредственно на рабочем месте практических навыков, безопасных методов и приемов выполнения работ |  |  |
| закрепление полученных при обучении теоретических знаний и практических умений, необходимых для безопасного выполнения работ |  |  |
| все перечисленные |  |  |
| 20 | Какова продолжительность стажировки? | ПОТРВ №782Н п.30 |
| не менее двух недель (14 дней) |  |  |
| не менее двух рабочих дней (смен) |  |  |
| устанавливается руководителем стажировки |  |  |
| 21 | Что должен организовать работодатель до начала выполнения работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.35 |
| приобрести приспособления и средства индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты |  |  |
| первичный профосмотр |  |  |
| проведение технико-технологических и организационных мероприятий |  |  |
| 22 | Кто утверждает ППР на высоте? | ПОТРВ №782Н п.35б |
| Главный инженер, ответственный за промышленную безопасность в организации |  |  |
| Работодатель |  |  |
| Назначенное работодателем должностное лицо, ответственное за утверждение ППР на высоте |  |  |
| 23 | Что должен утвердить работодатель до начала выполнения работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.48 |
| план производства работ на высоте |  |  |
| перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |  |  |
| перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска |  |  |
| 24 | Кто проводит целевой инструктаж перед работой по наряду-допуску? | ПОТРВ №782Н п.56ж |
| ответственный руководитель работ |  |  |
| должностное лицо, выдающее наряд-допуск |  |  |
| все перечисленные |  |  |
| 25 | Кем является ответственный исполнитель работ по наряду-допуску? | ПОТРВ №782Н п.58 |
| ответственным руководителем |  |  |
| членом бригады |  |  |
| все перечисленные |  |  |
| 26 | Кому должен передать наряд-допуск ответственный исполнитель работ на время своего временного отсутствия? | ПОТРВ №782Н п.58 |
| члену бригады с соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-допуска |  |  |
| должностному лицу , выдающему наряд-допуск, с соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-допуска |  |  |
| заменившему его работнику с соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-допуска |  |  |
| 27 | Обязанности члена бригады - рабочего при выполнении работ по наряду-допуску | ПОТРВ №782Н п.60 |
| уметь пользоваться СИЗ, лично производить их осмотр перед каждым использованием, содержать СИЗ в исправном состоянии |  |  |
| выполнять только порученную ему работу, уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |  |  |
| все перечисленные |  |  |
| 28 | Кто проводит осмотр рабочего места перед выполнением работ по наряду-допуску? | ПОТРВ №782Н п.62 |
| ответственный руководитель работ в присутствии ответственного исполнителя (производителя) работ. |  |  |
| ответственный исполнитель работ в присутствии ответственного руководителя работ |  |  |
| все перечисленные |  |  |
| 29 | Основная задача осмотра рабочего места до начала выполнения работ по наряду-допуску? | ПОТРВ №782Н п.62 |
| для выявления риска, связанного с ненадежностью анкерных устройств и разрушением конструкции при выполнении работ непосредственно на них |  |  |
| для выявления риска, связанного с возможной потерей работников равновесия при проведении работ с подмостей, стремянок, приставных лестниц |  |  |
| для выявления риска, связанного с возможным падением работника |  |  |
| 30 | Допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и ППР на высоте? | ПОТРВ №782Н п.64 |
| Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и ППР (технологической картой) на высоте, обеспечивающих безопасность работ на высоте. |  |  |
| допускается в исключительных случаях в присутствии должностного лица, выдающего наряд-допуск |  |  |
| все перечисленные |  |  |
| 31 | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск на производство работ на высоте? | ПОТРВ №155Н п.39 |
| не более 10 календарных дней |  |  |
| не более 15 календарных дней |  |  |
| не более 30 календарных дней |  |  |
| 32 | Кто может продлевать наряд-допуск на производство работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.65 |
| продлевать наряд-допуск может работник, выдавший его, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска |  |  |
| продлевать наряд-допуск может ответственный производитель работ |  |  |
| продлевать наряд-допуск может ответственный руководитель работ |  |  |
| 33 | Срок хранения нарядов-допусков | ПОТРВ №782Н п.66 |
| в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место несчастные случаи на производстве, то эти наряды-допуски следует хранить в архиве Ростехнадзора вместе в материалами расследования |  |  |
| в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место несчастные случаи на производстве, то эти наряды-допуски следует хранить в архиве организации вместе в материалами расследования |  |  |
| в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены |  |  |
| 34 | Завершение работ по наряду-допуску | ПОТРВ №782Н п.73 |
| ответственный исполнитель работ восстанавливает постоянные ограждения, проверяет чистоту рабочего места, оформляет в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью и сообщает работнику, выдавшему наряд-допуск, о завершении работ |  |  |
| ответственный исполнитель работ удаляет бригаду с рабочего места, снимает временные ограждения, переносные плакаты, анкерные устройства |  |  |
| все перечисленные |  |  |
| 35 | Как подразделяются системы обеспечения безопасности работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.116 |
| блокировочные системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации |  |  |
| удерживающие системы, карабины, страховочные системы, системы спасения и эвакуации |  |  |
| удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации |  |  |
| 36 | Из чего состоят системы обеспечения безопасности работ на высоте? | ПОТРВ №782Н п.126 |
| анкерного устройства; привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для работ в положении сидя, спасательной); соединительной подсистемы (строп, канат, карабин, амортизатор или устройство функционально его заменяющее, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии, устройство для позиционирования на канатах). |  |  |
| анкерного устройства, привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для положения сидя), подсистемы подмащивания (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии) |  |  |
| анкерного устройства, веревки (страховочной, для удержания, для позиционирования, для положения сидя),соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии) |  |  |
| 37 | Где должны указываться тип и место анкерного устройства? | ПОТРВ №782Н п.127 |
| в технологических картах или ППР на высоте |  |  |
| в наряде-допуске |  |  |
| во всех вышеперечисленных документах |  |  |
| 38 | Требования к анкерным устройствам | ПОТРВ №782Н п.129 |
| подлежат обязательной сертификации |  |  |
| подлежат лицензированию |  |  |
| все перечисленные |  |  |
| 39 | Какими СИЗ, совместимыми с системами безопасности от падения с высоты, должны быть обеспечены работники при работе на высоте? | ПОТРВ №782Н п.138 |
| защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами - для защиты рук; специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения травм ног, а также имеющей противоскользящие свойства; средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов; индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами - при работе в условиях вероятной кислородной недостаточности; средствами защиты слуха; средствами защиты, используемыми в эл.установках |  |  |
| специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов; касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжением до 440 В; очками защитными, защитными щитками и экранами - для защиты от механического воздействия летящих частиц, аэрозолей, брызг химических веществ, искр и брызг расплавленного металла, ЭМ излученийен |  |  |
| все перечисленное |  |  |
| 40 | Требования к конструкции приставных лестниц и стремянок | ПОТРВ №782Н п.169 |
| на концах должны быть надеты башмаки из резины |  |  |
| на концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками |  |  |
| должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе |  |  |
| 41 | Правила безопасности при работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м | ПОТРВ №782Н п.172 |
| должны быть приспособления, обеспецивающие прочное закрепление лестниц за конструкции |  |  |
| должна быть возможность работы в положении стоя на ступени |  |  |
| надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). |  |  |
| 42 | Допускается применять приставные лестницы без рабочих площадок? | ПОТРВ №782Н п.173 |
| не допускается работать над вращающимися машинами |  |  |
| только при условии закрепления лестницы к строительной конструкции |  |  |
| только для перехода работников между отдельными ярусами здания |  |  |
| 43 | Что не допускается делать при использовании приставной лестницы или стремянок? | ПОТРВ №782Н п.174 |
| работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части. |  |  |
| находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку, а также поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент |  |  |
| все перечисленное |  |  |
| 44 | Допускается ли установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток? | ПОТРВ №782Н п.176 |
| Не допускается. Для выполнения работ в этих условиях следует применять другие средства подмащивания |  |  |
| с разрешения ответственного производителя работ |  |  |
| допускается |  |  |
| 45 | Правила переноски лестницы двумя работниками | ПОТРВ №782Н п.178 |
| не имеет значения, где находятся наконечники |  |  |
| наконечниками вперед, предупреждая встречных об опасности |  |  |
| наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности |  |  |
| 46 | Правила переноски лестницы одним работниками | ПОТРВ №782Н п.178 |
| не имеет значение расположение лестницы |  |  |
| лестница должна находиться в наклонном положении |  |  |
| лестница должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м |  |  |
| 47 | Кто осматривает лестницы и стремянки перед применением? | ПОТРВ №782Н п.179 |
| ответственный исполнитель (производитель) работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей). |  |  |
| выдающий наряд-допуск |  |  |
| ответственный производитель работ |  |  |
| 48 | Что должно быть указано на всех применяемых лестницах? | ПОТРВ №782Н п.179 |
| принадлежность подразделению. |  |  |
| инвентарный номер и дата следующего испытания |  |  |
| все перечисленное |  |  |
| 49 | Периодичность испытания лестниц | ПОТРВ №782Н п.179 |
| деревянных и металлических - 1 раз в 12 месяцев. |  |  |
| деревянных - 1 раз в 6 месяцев; металлических - 1 раз в 12 месяцев. |  |  |
| деревянных - 1 раз в 6 месяцев; металлических - 1 раз в год |  |  |
| 50 | Какими практическими навыками должны обладать работники, впервые допускаемые к работам на высоте? | ПОТРВ №782Н п.18 |
| оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования |  |  |
| применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) |  |  |
| Все перечисленное |  |  |
| 51 | Что включают в себя технико-технологические мероприятия? | ПОТРВ №782Н п.35а |
| Разработка и выполнение плана производства работ на высоте. Разработка и утверждение технологических карт на производство работ. Ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков) Составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ |  |  |
| Разработка и выполнение плана производства работ на высоте. Ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков)Использование средств коллективной и индивидуальной защиты .Составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ |  |  |
| Разработка и выполнение плана производства работ на высоте. Разработка и утверждение технологических карт на производство работ. Ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков) Использование средств коллективной и индивидуальной защиты |  |  |
| 52 | Что включают в себя организационные мероприятия? | ПОТРВ №782Н п. 35б |
| распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя и назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте; лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте, лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск, лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации |  |  |
| Разработка и выполнение плана производства работ на высоте.Назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте. Назначение лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска. Назначение лиц, ответственных за проведение обслуживания и периодический осмотр СИЗ |  |  |
| Разработка и выполнение плана производства работ на высоте.Назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте. Назначение лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска. Назначение лиц, ответственных за составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. |  |  |
| 53 | Какие основные требования предъявляются к конструкциям приставных лестниц и стремянок? | ПОТРВ №782Н п.169 |
| Конструкция должна исключать возможность быстрого снятия лестниц с конструкций. Конструкция должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. |  |  |
| Конструкция должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. Конструкция должна исключать возможность быстрого снятия лестниц с конструкций. |  |  |
| Конструкция должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала. |  |  |
| 54 | Что запрещается при работе с использованием приставной лестницы или стремянок? | ПОТРВ №782Н п.174 |
| Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров. Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент. Работать с двух нижних ступенек стремянки |  |  |
| Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку. Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент. Работать с двух нижних ступенек стремянки |  |  |
| Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров. Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку. Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент. |  |  |
| 55 | Можно не выдавать удостоверение работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, а также работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м? | ПОТРВ №782Н п.26 |
| На усмотрение комиссии |  |  |
| Можно |  |  |
| нельзя, так как является нарушением Правил |  |  |
| 56 | Какова периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте у работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, а также у работников 1 и 2 группы без обучения? | ПОТРВ №782Н п.32 |
| не реже 1 раза в 3 года |  |  |
| не реже 1 раза в 12 месяцев |  |  |
| не реже 1 раза в год |  |  |
| 57 | Какие документы должен иметь работник, выполняющий работы на высоте, подтверждающие его квалификацию? | ПОТРВ №782Н п.13 |
| документ о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации |  |  |
| документ о высшем образовании |  |  |
| документ о среднем образовании |  |  |
| 58 | Требования по охране труда к ручному инструменту, применяемому при работе на высоте | ПОТРВ №782Н п.192 |
| специальных требований по охране труда в Правилах нет |  |  |
| должны применяться с применением СИЗ |  |  |
| должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника) |  |  |
| 59 | Чему должны соответствовать режимы работы грузоподьемных механизмов? | ПОТРВ №782Н п.196 |
| локальным документам предприятия |  |  |
| Правилам по охране труда |  |  |
| должны соответствовать ППР на высоте или технологической карте. |  |  |
| 60 | На какую высоту необходимо приподнять груз для проверки правильности строповки? | ПОТРВ №782Н п.211 |
| не более 300 - 400 мм |  |  |
| не более 300 - 500 мм |  |  |
| не более 200 - 300 мм |  |  |