Электробезопасность Группа 2

| 200 | Какие требования предъявляются к командированному персоналу? a.Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. b.Они должны иметь профессиональную подготовку c.Персонал должен быть не моложе 18 лет d. Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках и допускается без отметки о группе по электробезопасности. | (ПОТЭЭ:46.2) |
| --- | --- | --- |
| 199 | Какой вид инструктажа должен проводиться перед началом работы по распоряжению? - Текущий. - Вводный. - Обязательный. - Целевой. | (ПОТЭЭ:10.7) |
| 198 | Разрешается ли лицу с 2 группой допуска самостоятельно выполнять работы в помещениях с повышенной опасностью с применением эл. инструмента с двойной изоляцией? - Не разрешается. - Разрешается только при надзоре наблюдателя с более высокой группой по электробезопасности - Разрешается только с применением разделительного трансформатора или напряжением питающей сети не более 42 В. - Разрешается. | (ПОТЭЭ:44.2) |
| 196 | За что отвечает член бригады? - За соблюдение ПТЭЭП при выполнении порученной работы. - За качество и объем работы им выполненной. - За соблюдение требований Правил, инструкций по охране труда и инструктивных указаний, полученных при допуске к работе и во время работы. - Член бригады не несет никакой ответственности | (ПОТЭЭ:5.11) |
| 197 | Разрешается ли назначать наблюдающим лицо со 2 группой допуска? - Разрешается, только в эл. установках до 1000 В. - Разрешается по письменному распоряжению лица, ответственного за эл. хозяйство. C. Наблюдающим назначается работник, имеющий группу не ниже III по электробезопасности. d. Не разрешается | (ПОТЭЭ:5.10) |
| 195 | Какое мероприятие, обеспечивающее безопасность работ, относится к техническим? - Допуск к работе. - Вывешивание указательных плакатов «Заземлено». - Оформление распоряжений. - Никакое из перечисленных. | (ПОТЭЭ: 16.1) |
| 193 | Для чего необходимо защитное заземление? - Для обеспечения работы эл. установки. - Для отключения эл. установки в случае ее неисправности. - Для обеспечения электробезопасности. | (ПУЭ: 1.7.29) |
| 194 | На какой срок допускается продлить время действия удостоверения на группу допуска по причинам, не связанным с отпуском или болезнью? - Не допускается продление. - Не более 2 недель. - Не более месяца. | (ПТЭЭП:1.4.21) |
| 192 | Какое условие создает повышенную опасность поражения эл. током в помещении? - Постоянная температура +37 С. - Железобетонный пол, покрытый линолеумом. - Относительная влажность 70%. | (ПУЭ: 1.1.13) |
| 190 | Какой из плакатов относится к категории указательных? - Заземлено - Влезать здесь - Работать здесь - Работают люди | (ИПИСЗ:Пр.9) |
| 191 | В каких правилах приводятся табличные данные зависимости сечения проводника от величины промышленного тока, проходящего по нему? - ПОТЭЭ- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - ПТЭЭП-Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - ПУЭ-Правила устройства электроустановок. | ПУЭ |
| 188 | Для чего применяют раствор питьевой соды? - Для промывания места ожога от действия кислоты. - Для промывания места ожога от действия вольтовой дуги. - Для питья при отравлениях. | МИПП |
| 189 | Что не относится к основным эл. защитным средствам до 1000 В ? - Диэлектрические перчатки. - Диэлектрические галоши и коврики. - Эл. измерительные клещи. | (ИПИСЗ:) |
| 187 | Что необходимо выполнить в первую очередь перед оказанием первой помощи пострадавшему от эл. тока? - Оценить состояние пострадавшего и определить последовательность мероприятий по его состоянию. - Вызвать скорую медицинскую помощь. - Выполнить необходимые мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему. - Самостоятельно оттащить пострадавшего от зоны поражения током, проверить пульс и начать делать искусственное дыхание. | МИПП |
| 183 | Разрешается ли использовать трубопроводы центрального отопления в качестве нулевых защитных(PE) проводников? - Не разрешается. - Разрешается. - Разрешается при условии отсутствия возможности прокладки нулевого защитного проводника. | ( ПУЭ: 1.7.123) |
| 184 | Класс электроинструмента 1 в зависимости от способа осуществления защиты от поражения электрическим током А. Защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки. b. Защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции . c Защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения | ПОТ ИПр от 27.11.2020 № 835н П.39 |
| 185 | Класс электроинструмента II в зависимости от способа осуществления защиты от поражения электрическим током А. Защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки. b. Защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции . c Защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения | ПОТ ИПр от 27.11.2020 № 835н П.39 |
| 186 | Максимальный уровень напряжения для ручных светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью? - 12 В. - 24 В. - 50 В. - 220 В. - 380 В. | (ПОТЭЭ: 44.4) |
| 181 | Какое помещение называется жарким или с высокой температурой? - Помещение, в котором температура более суток превышает +35 С. - Помещение, в котором температура более суток превышает +45 С. - Помещение, в котором температура более суток превышает + 50 С. - Помещение, в котором температура более суток превышает +27 С. | (ПУЭ: 1.1.10) |
| 182 | Что называется напряжением прикосновения? - Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного. - Напряжение между двумя точками земли, при одновременном касании их ногами человека. - Напряжение между двумя точками цепи при прикосновении к ним человека. | (ПУЭ: 1.7.24) |
| 180 | Периодичность испытаний диэлектрических ковриков? - 1 раз в 2 года. - 1 раз в 3 года. - 1 раз в 1 год. - Не нормируется. | ИПИСЗ: 2.12.9) |
| 179 | Первая помощь при механических травмах? - Наложение стерильной повязки. - Остановка кровотечения. - Создание покоя поврежденной части тела. - Вызов и встреча скорой медицинской помощи для пострадавшего. | МИПП |
| 168 | Для чего применяют йодную настойку? - Для смазывания самой раны. - Для смазывания тканей вокруг раны. - Для смазывания обожженной поверхности тела. - Для нанесения йодной сетки. | МИПП |
| 169 | На какой максимальный срок можно накладывать жгут при кровотечении? - 3 часа. - 2 часа. - 1 час. - На любой срок в ожидании, до приезда скорой помощи. | МИПП |
| 170 | Периодичность испытания диэлектрических перчаток? - 1 раз в 2 года. - 1 раз в год. - Не нормировано. - 1 раз в 6 мес. | (ППИСЗ: 2.1.132) |
| 171 | Какая категория помещения не позволяет отнести его к помещению с повышенной опасностью? - Высокая температура (более 35С.). - Токопроводящий пол. - Отсутствие воздухообмена. - Относительная влажность воздуха близка к 100%. | (ПУЭ:1.1.13) |
| 172 | Какие работы относятся к работам на высоте? - Существуют риски с возможностью падения с высоты 1,0 м. - Существуют риски с возможностью падения с высоты 5,0 м. - Существуют риски с возможностью падения с высоты 3,2 м - Существуют риски с возможностью падения с высоты 1,8 м | (ПОТ на высоте №752н от 16.11.2020 п.3) |
| 173 | Минимальное сечение изолированного алюминиевого проводника, используемого в качестве нулевого защитного проводника? - 6 кв.мм - 2,5 кв.мм - 4 кв.мм - 1,8 кв.мм | (ПУЭ:1.7.76) |
| 174 | Что такое стажировка эл. персонала? - Обучение персонала с целью получения знаний на необходимую группу допуска по эл. безопасности. - Обучение персонала с целью овладения специальностью и освоения оборудования до назначения на самостоятельную работу. - Выполнение функций оперативного (дежурного) персонала под наблюдением и с разрешения последнего. - Проведение инструктажа по электробезопасности на рабочем месте, перед выполнением работ. | (ПТЭЭП,1.4.8) |
| 175 | Класс электроинструмента III в зависимости от способа осуществления защиты от поражения электрическим током А. Защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки. b. Защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции . c Защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения | ПОТ ИПр от 27.11.2020 № 835н П.39 |
| 176 | Какое максимальное напряжение допускается применять для питания ручных светильников в помещениях без повышенной опасности? - 12 В. - 42 В. - 380 В. - 220 В. | (ПУЭ:6.1.16 |
| 177 | Допускается ли доверять показанию щитового вольтметра при проверке отсутствия напряжения? - Не допускается. - Допускается. - Допускается, только при сверке показаний двух вольтметров рабочего и тестового. - Допускается при наличии клейма госповерки. | (ПОТЭЭ: 19.6) |
| 178 | Где должны пройти обучение работники с основным общим или со средним полным образованием в объеме не менее 72 часов для получения П группы по электробезопасности? - В специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.) - Онлайн курсы по электробезопасности - В образовательных организациях - Во всех выше перечисленных организациях | (ПОТЭЭ: Пр.1) |
| 167 | Минимальная группа допуска по эл. безопасности при работе с электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью? - 1 гр. - 2 гр. - 3 гр. - 4 гр. | (ПОТЭЭ: 44.2) |
| 165 | Кто проводит стажировку и дублирование работника, допускаемого к выполнению работ в электроустановках? - Стажировку и дублирование проводит руководитель подразделения - Стажировка и дублирование проводятся под контролем работника ответственного за стажировку и дублирование, назначенного организационно-распорядительным документом - Стажировку и дублирование проводит лицо, ответственное за электрохозяйство - Стажировку и дублирование проводит руководитель подразделения, под надзором ответственного за электрохозяйство назначенного организационно-распорядительным документом. | (ПОТЭЭ: 2.6) |
| 166 | С какой минимальной группой допуска разрешается работа с мегаомметром? - с 1 гр. - с 2 гр. - с 4 гр. - с 3 гр. | (ПОТЭЭ:39.28) |
| 164 | Какие работы относятся к специальным? - Работы на высоте - Пуско-наладочные работы - Работы под напряжением на токоведущих частях C Все вышеуказанные работы | (ПОТЭЭ:2.5) |
| 163 | Допускается ли для зануления корпусов переносных и передвижных электроприемников использовать жилу, проложенную отдельно от фазных жил, заключенных в общую оболочку? - Допускается только для электроприемников с двойной изоляцией. - Допускается при условии, если жилы кабеля и провода многопроволочные (гибкие). - Допускается, в случае невозможности зануления другими способами. - Не допускается. | (ПУЭ:2.1.50) |
| 155 | Минимальная группа допуска по электробезопасности для работника из числа оперативного персонала, эксплуатирующего электроустановку до 1 кВ или находящегося на дежурстве единолично? - 3 группа. - 4 группа. - 2 группа. - 1 группа. | (ПОТЭЭ:3.4) |
| 162 | Что называется защитным занулением? - Преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью трехфазного трансформатора. - Совокупность металлически соединенных между собой проводников, находящихся в соприкосновении с землей. - Проводник, соединенный с глухо-заземленной нейтралью трансформатора. | (ПУЭ:1.7.15) |
| 157 | Допускается ли применение металлических лестниц при обслуживании эл. установок до 1 Кв? - Не допускается - Допускается, кроме распределительных устройств - Допускается, если основания лестниц имеют резиновые наконечники. | (ПОТЭЭ:45.15) |
| 158 | Какое мероприятие, обеспечивающее безопасность работ, относится к организационным? - Проверка отсутствия напряжения. - Вывешивания плакатов. - Допуск к работе. | (ПОТЭЭ:5.1) |
| 159 | Какое соотношение дыхание-массаж должно поддерживаться при участии в реанимации двух человек? - 1:2 - 1:5 - 1:10 | МИПП |
| 160 | Являются ли требования, установленные для электротехнического персонала обязательными и для электротехнологического персонала? - Наверное. - Да - Нет | (ПТЭЭП: 1.4.3) |
| 161 | С каким максимальным напряжением допускается использовать переносные эл. светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных? - 50 В - 42 В - 24 В. - 12 В | (ПОТЭЭ:44.4) |
| 156 | По каким документам могут проводиться работы в действующих электроустановках? - На основании всех выше перечисленных документов - На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации - По наряду или распоряжению | (ПОТЭЭ:4.1) |
| 154 | Допускается ли включать в состав бригады при работе по распоряжению лиц с 1 группой допуска - Допускается одного, если в бригаде есть лицо с Ш группой. - Не допускаются без выписанного наряда. - Не допускается. - Допускается с разрешения лица, выдавшего распоряжение | (ПОТЭЭ:11.3) |
| 152 | На какой высоте от уровня пола должны защищаться кабели от механических повреждений? - Не ниже 1,0 м. - Не ниже 1,8 м. - Не ниже 0.5 м. - Не ниже 2,5м. | (ПУЭ:2.1.52) |
| 153 | Требуется ли занулять корпус эл. приемников с двойной изоляцией? - Не требуется при напряжении до 42 В включительно. - Требуется в особо опасных помещениях и наружных установках. - Требуется только при наличие видимых повреждений изоляции. - Не требуется. | (ПУЭ:1.7.149) |
| 151 | В каких правилах дано определение опасности помещений в отношении поражения эл. током? - ПУЭ-Правила устройства электроустановок. - ПТЭЭП-Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - ПОТЭЭ-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | ПУЭ 1.1.13 |
| 152 | Что должно быть указано на корпусах электроинструмента? - Инвентарные номера и дата следующих испытаний. b. Год изготовления c. Заводской номер d. Марка инструмента, технические и электротехнические характеристики. | ПОТ ИПр от 27.11.2020 № 835н П.53 |