Электробезопасность Группа 4

| 51 | Какое условие не создает повышенную опасность поражения эл. током? - Относительная влажность воздуха 75%. - Температура в помещении +36 С. - Железобетонный пол. | (ПУЭ: 1.1.8, 1.1.10, 1.1.13) |
| --- | --- | --- |
| 52 | Что называется заземлением установки? - Преднамеренное электрическое соединение этой установки с заземляющим устройством. - Преднамеренное электрическое соединение этой установки с нейтралью питающего трансформатора. - Преднамеренное электрическое соединение этой установки с нулевой шиной питающей эл. установки. | (ПУЭ: 1.7.28) |
| 53 | Допускается ли прокладывать изолированные провода без защитной оболочки открыто по поверхности стен? - Не допускается. - Допускается с подложкой под провод негорючего материала с выступом по краю провода не менее 10 мм. - Допускается в помещениях без повышенной опасности и отсутствием возможности механических повреждений. | (ПУЭ2.1.36, ГОСТ Р50571.15 - 97) |
| 54 | На основании каких требований в условиях производства должны эксплуатироваться бытовые эл. приборы (эл. чайники, эл. плитки и т.п.) ? - Требований предприятия - изготовителя и ПУЭ-Правил устройства электроустановок - Требований предприятия - изготовителя и правил пожарной безопасности. - При наличии сертификата соответствия на бытовые эл.приборы. | (ПТЭЭП: 1.1.5) |
| 55 | Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током? - делятся на 3 класса - первый, второй и третий - делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый - делятся на 4 класса – нулевой ,первый, второй и третий | (ПОТЭЭ:44.3 таблица 7) |
| 56 | В каких случаях допускается снимать и устанавливать предохранители под U и под нагрузкой в эл. установках до 1000 В? - В случае отсутствия в схеме коммутационных аппаратов. - В случае наличия в схеме предохранителей пробочного типа, при замене предохранителей во вторичных цепях и цепях трансформаторов напряжения. - В любых, при использовании изолирующих клещей или диэлектрических перчаток. | (ПОТЭЭ: 3.10) |
| 57 | За что не несет ответственности производитель работ, если он совмещает обязанности допускающего при работе по распоряжению? - За возможность безопасного выполнения работы. - За достаточность мер безопасности. - За правильность подготовки рабочего места. | (ПОТЭЭ: 5.8) |
| 58 | На основании какого документа административно-техническому персоналу предоставляется право оперативного обслуживания? - Инструкции по охране труда - Устного распоряжения ответственного за электрохозяйство - На основании ОРД организации (обособленного подразделения) | (ПОТЭЭ: 3.1) |
| 59 | Допускается ли для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под U свыше 1000 В, оттянуть его за одежду? - Допускается только с использованием эл. защитных средств соответствующего U. - Допускается с использованием сухого деревянного шеста(доски) с применением диэлектрических перчаток. - Допускается, если одежда сухая и избегая при этом соприкосновения с окружающими металлическими изделиями и частями тела пострадавшего. - Не допускается. | МИПП |
| 60 | Периодичность испытаний указателей U до 1000 В? - 1 раз в год. - 1 раз в 2 года. - 1 раз в 3 года. - Не нормировано | ИПИСЗ: Пр.5) |
| 61 | Требуется ли зануление или заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора? - Требуется. - Требуется при входном U больше 220 В. - Требуется в случае подключения нескольких эл. приемников. - Не требуется. | (ПУЭ: 1.7.85) |
| 62 | Могут ли использоваться трубопроводы питьевой и оборотной воды в качестве нулевых защитных проводников? - Могут при отсутствии в них изолирующих вставок. - Могут только в случае, если трубы соединяются между собой с помощью сварки. - Не могут. | (ПУЭ: 1.7.123) |
| 63 | Несет ли ответственность производитель работ за исправность применяемых средств защиты? - Несет - Не несет, если ответственность за испытания защитных средств возложена на другое лицо. - Не несет, так как ответственность за исправность средств защиты лежит на допускающем. - Несет, если применяемое средство не числится в утвержденном Перечне средств по данному подразделению. | (ПОТЭЭ: 5.9) |
| 64 | Кто должен выполнять оперативное обслуживание электроустановок? - Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) b. Работники потребителя электрической энергии, из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала, а также работники из числа административно-технического персонала в случаях предоставления соответствующих прав оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, имеющие V группу по электробезопасности при эксплуатации электроустановок выше 1000 В и IV группу по электробезопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В. c. Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | (ПОТЭЭ: 3.1) |
| 65 | Может ли лицо с IV группой допуска быть ответственным за электрохозяйство? - Может. - Может только в эл. установках до 1000 В. - Не может. | (ПТЭЭП: 1.2.4) |
| 66 | Максимальный срок периодичности замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования зданий и сооружений? - Не реже 1 раза в год - Не реже 1 раза в 5 лет - Не реже 1 раза в 3 года. | (ПТЭЭП Пр.3.1табл.37) |
| 67 | Может ли лицам из оперативного персонала предоставляться право выдачи распоряжений для работ в эл. установках? - Может при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий, допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV, находящимися непосредственно на территории объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки потребителя электроэнергии. - Может в случае отсутствия лиц, имеющих право выдачи распоряжения для устранения аварийной ситуации.. - Не может. | (ПОТЭЭ: 5.4) |
| 68 | Какие знания необязательны для лица с 4 гр. допуска? - Познания в электротехнике в объеме специализированного профтехучилища. - Знание по оказанию первой помощи. - Знание полностью ПБ. - Четкое представление о том, чем вызвано то или иное требование Правил. | (ПОТЭЭ: Прилож.1) |
| 69 | Назначение настойки валерианы? - Для улучшения работы сердца. - Для успокоения нервной системы. - Для снижения давления. - Для приведения в чувство. | МИПП |
| 70 | Максимальный срок оказания первой помощи пострадавшему от эл. тока на территории нашего Института? - 30 минут. - Пока пострадавшему не станет лучше. - 2 часа. - До передачи пострадавшего в руки мед. работника. | МИПП |
| 71 | В каких правилах приводятся табличные данные зависимости сечения проводника от величины промышленного тока, проходящего по нему? - Правила устройства электроустановок(ПУЭ). - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей(ПТЭЭП). - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) | (ПУЭ: 1.3.10) |
| 72 | Что называется нулевым защитным проводником в эл. установках до 1 кВ? - Проводник, используемый для питания эл. приемников и соединенный с глухо-заземленной нейтралью питающего трансформатора. - Проводник, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухо-заземленной нейтрали источника питания. - Проводник, используемый для соединения заземляемых частей с контуром заземления. | (ПУЭ:1.7.34) |
| 73 | При каком U не требуется применять защиту от прямого прикосновения в помещениях без повышенной опасности? - 50 В переменного и 110 В постоянного тока. - 25 В переменного или 60 В постоянного тока. - 6 В переменного или 15 В постоянного тока. | (ПУЭ: 1.7.53) |
| 74 | Минимальный срок дублирования в качестве оперативного персонала? - По решению комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы. - 2 недели. - 2 рабочие смены - По усмотрению лица, ответственного за эл. хозяйство. | (ПТЭЭП: 1.4.14) |
| 75 | Разрешается ли выполнять работы с эл. измерительными клещами до 1 кВ одному человеку? - Допускается с группой 4. - Не допускается. - Допускается с группой 3. | (ПОТЭЭ: 39.22) |
| 76 | Какой инструктаж должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках? - Вводный, первичный и целевой по электробезопасности и охране труда - Вводный и первичный по электробезопасности - Первичный и целевой по электробезопасности | (ПОТЭЭ: 46.4) |
| 77 | За что отвечает производитель работ? - За достаточность квалификации членов бригады. - За правильность допуска к работе. С. За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады; | (ПОТЭЭ: 5.9) |
| 78 | Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В? - Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV - Работник организации-владельца электроустановок из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющий группу IV - Работник организации-владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV. | (ПОТЭЭ: 46.6) |
| 79 | Максимальная длина неизолированной части контактов - наконечников указателей напряжения до 1000 В при работе в цепях вторичной коммутации? - 5 мм. - 10 мм. - 16 мм. - 20 мм. | (ИПИСЗ: |
| 80 | Где (куда) наносится постоянный знак: Осторожно! Электрическое напряжение.? - На ограждении токоведущих частей либо на дверях эл. помещений или эл. щитов. - На ограждении токоведущих частей либо рядом (на стене, оборудовании и т.п.), а также на входных дверях эл. помещений или эл. щитов, сборок и т.п. - На местах установки эл. оборудования или дверях эл. помещений и др. эл. установок. | (ИПИСЗ: Пр.9) |
| 81 | К каким помещениям приравниваются территории размещения наружных эл. установок в отношении опасности поражения эл. током ? - К помещениям без повышенной опасности. - К помещениям с повышенной опасностью. - К особо опасным помещениям. | (ПУЭ: 1.1.13) |
| 82 | Допустимая максимальная температура электрических проводников с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией? - + 45 С. - + 55 С. - + 65 С. | (ПУЭ: 1.3.10) |
| 83 | Что называется рабочим(функциональным) заземлением? - Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы эл. установки(не в целях электробезопасности). - Заземление какой-либо точки защитного корпуса, необходимое для защиты персонала. - Заземление какой-либо точки токоведущих частей, необходимое для работы эл. установки (не в целях электробезопасности). | (ПУЭ: 1.7.30) |
| 84 | Что является проводящей частью эл.установки? - Часть, которая может проводить электрический ток. - Токоведущая шина или жила(изолированная, голая). - Металлическое ограждение эл.установки. | (ПУЭ 1.7.7) |
| 85 | Кто может давать разрешение на единоличный осмотр электроустановок? - Руководитель подразделения. - Право единоличного осмотра предоставляется на основании организационно-разрешительной документации (ОРД) организации (обособленного подразделения). . - Оперативный персонал. | (ПОТЭЭ: 3.4) |
| 86 | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работы по распоряжению? - Целевой - Первичный на рабочем месте - Вводный | (ПОТЭЭ: 10.7) |
| 87 | Каким образом определяется порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? - Распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения). - Распоряжением ответственного за электрохозяйство - Распоряжением главного инженера | (ПОТЭЭ:3.13) |
| 88 | На какой максимальный период времени может выдаваться распоряжение для работ в эл. установке на эл. оборудовании? - На период выполнения порученной работы. - На сутки. - Рабочего дня или смены | (ПОТЭЭ: 7.1) |
| 89 | Обязательно ли отсоединение питающего кабеля от эл. двигателя до 1000 В при необходимости работы на нем или приводимом им механизме? - Обязательно. - Не обязательно, если работа не связана с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма. - На усмотрение лица, выдающего распоряжение. | (ПОТЭЭ: 27.1) |
| 90 | Минимальная длина диэлектрических перчаток? - 250 мм. - 300 мм. - 350 мм. | (ИПИСЗ: 2.10.3) |
| 91 | Минимальная проводимость нулевых рабочих проводников в четырехпроводной системе трехфазного тока? - 25% от фазного проводника. - 50% от фазного проводника. - 75% от фазного проводника. | (ПУЭ: 1.3.8) |
| 92 | Требуется ли занулять открывающиеся дверцы эл. щитов и шкафов? - Требуется. - Требуется, если на дверце расположено эл. оборудование с недопустимым рабочим напряжением, исходя из условий безопасности выше 42 В. - Не требуется. | (ПУЭ: 1.7.123) |
| 93 | Могут ли использоваться трубопроводы для транспортировки водорода, аргона и т.п. газов в качестве нулевых защитных проводников? - Могут. - Могут, если соединения выполнены с помощью сварки. - Не могут. | (ПУЭ: 1.7.123) |
| 94 | Кому отдается распоряжение на работу в эл.установке? - Производителю работ. - Руководителю подразделения. - Производителю работ и допускающему. - Допускающему. | (ПОТЭЭ: 7.2) |
| 95 | Какие работы относятся к работам под наведенным напряжением? - Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого - Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого - Все перечисленные | (ПОТЭЭ: 2.5) |
| 96 | Где должны пройти обучение работники с основным общим или со средним полным образованием в объеме не менее 72 часов для получения П группы по электробезопасности? - В специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.) - В образовательных организациях - Во всех перечисленных выше | (ПОТЭЭ: Приложение 1) |
| 97 | Для чего необходим нитроглицерин? - Для успокоения нервной системы. - Для успокоения нервной системы. - Для уменьшения болей в желудке. - Для приема при сильных болях в области сердца. | МИПП |
| 98 | Как часто проверяется исправность диэлектрических перчаток? - Непосредственно перед использованием. - Не реже 1 раза в смену. - 1 раз в 1 год. - По усмотрению лица, ответственного за эл. хозяйство. | (ИПИСЗ: 2.10.5 Пр.7) |
| 99 | Допускается ли применение однополюсных указателей U до 1000 В (емкостного типа) для проверки отсутствия U в эл. установках до 1000 В? - Допускается. - Допускается только для проверки схем вторичной коммутации и определения фазного провода. - Не допускается. | (ИПИСЗ:) |
| 100 | Периодичность проверки сопротивления изоляции у ручного эл. инструмента, переносных светильников, кабелей-удлинителей и т.д. - 6 мес. - 1 год. - 3 года. - Не нормировано, по выходу из строя или явных видных нарушений целостности изоляции. | (ПТЭЭП:3.5.1.1) |