;------------------------------------------------------------

Que:Р001

Txt:Что такое радиоактивность?(ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsSuc: Самопроизвольное превращение атомных ядер химических элементов, сопровождающееся испусканием заряженных частиц или гамма-квантов.

AnsErr: Активность источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте.

AnsErr: Число спонтанных ядерных превращений.

;------------------------------------------------------------

Que: Р002

Txt: Основные пределы доз для персонала группы Б?(таблица 3.1.НРБ 99/2009)

AnsErr: Равны 1/3 значений для персонала группы А.

AnsErr: Такие же, как у персонала группы А.

AnsSuc: Равны 1/4 значений для персонала группы А.

;------------------------------------------------------------

Que: Р003

Txt: Какова максимальная величина эффективной дозы для персонала за период трудовой деятельности (50 лет)? (п.3.1.4. НРБ 99/2009)

AnsErr: Не превышать 100 мЗв.

AnsErr: Не превышать 70 мЗв.

AnsSuc: Не превышать 1000 мЗв.

;------------------------------------------------------------

Que: Р004

Txt: Что такое поглощенная доза D?(ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsErr: Доза данного вещества.

AnsSuc: Величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу:D=de/dm, где de-средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме, а dm – масса вещества в этом объеме.

AnsErr: Усредненная энергия данного вещества.

;------------------------------------------------------------

Que: Р005

Txt: Единицы измерения поглощенной дозы (ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsErr: Джоуль(Дж).

AnsSuc: Грей (Гр) в единицах СИ, внесистемная Рад.

AnsErr: Зиверт(Зв) в единицах СИ, внесистемная БЭР.

;------------------------------------------------------------

Que: Р006

Txt: Что такое эквивалентная доза H T.R?(ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsSuc: H T.R = WR  x D T.R . Поглощенная доза в органе или ткани D T.R, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения WR.

AnsErr: H T.R = W T  x D T.R .Поглощенная доза в органе или ткани D T.R, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для органа или ткани WТ.

AnsErr: Средняя поглощенная доза в определенном органе или ткани человеческого тела.

;------------------------------------------------------------

Que: Р007

Txt: Что такое эффективная доза Е?(ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsErr: Е = W T  x D T.R .Поглощенная доза в органе или ткани D T.R, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для органа или ткани WТ.

AnsSuc: Сумма произведений эквивалентной дозы в органах и тканях H T на соответствующие взвешивающие коэффициенты W T  : Е=∑ H T х W T

AnsErr: Е = WR  x D T.R . Поглощенная доза в органе или ткани D T.R, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения WR.

;------------------------------------------------------------

Que: Р008

Txt: Что такое источник ионизирующего излучения? (ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsErr: Источник излучения, при использовании которого возможно поступление содержащихся в нем радионуклидов в окружающую среду.

AnsErr: Источник излучения, устройство которого исключает поступление содержащихся в нем радионуклидов в окружающую среду.

AnsSuc: Радиоактивное вещество или устройство, испускающее или способное испускать ионизирующее излучение, на которые распространяется действие Правил.

;------------------------------------------------------------

Que: Р009

Txt: Что такое радиационный контроль? (ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsErr: Радиометрический контроль.

AnsSuc: Получение информации о радиационной обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей(включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль).

AnsErr: Дозиметрический контроль.

;------------------------------------------------------------

Que: Р010

Txt: Кто относится к населению согласно Правил? (ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsSuc: Все лица,  включая персонал вне работы с источниками ионизирующего излучения.

AnsErr: Все население страны.

AnsErr: Все население района.

;------------------------------------------------------------

Que: Р011

Txt: Кто относится к персоналу согласно Правил?(ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsSuc:  Лица, работающие с техногенными источниками излучения (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б).

AnsErr:  Лица, работающие с техногенными источниками излучения (группа А).

AnsErr:  Лица, работающие с источниками ионизирующего излучения (группа А)

;------------------------------------------------------------

Que: Р012

Txt: Что такое предел дозы? (ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsSuc: Величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы.

AnsErr: Допустимый уровень поступления данного радионуклида в организм в течение года.

AnsErr: Уровень, который приводит к облучению человека ожидаемой дозой.

;------------------------------------------------------------

Que: Р013

Txt: Что такое контрольный уровень? (ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения)

AnsErr: Информация о радиационной обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей.

AnsErr: Допустимый уровень поступления данного радионуклида в организм в течение года.

AnsSuc: Значение контролируемой величины дозы, мощности дозы, радиоактивного загрязнения и т.д., устанавливаемое для оперативного радиационного контроля, с целью закрепления достигнутого уровня радиационной безопасности0 обеспечения дальнейшего снижения облучения персонала и населения, радиоактивного загрязнения окружающей среды.

;------------------------------------------------------------

Que: Р014

Txt: Дайте определение источника ионизирующего излучения(ОСПОРБ 99/2010,НРБ 99/2009 определения).

AnsSuc: Радиоактивное вещество или устройство, испускающее или способное испускать ионизирующее излучение, на которые распространяется действие Правил.

AnsErr: Источник α –частиц.

AnsErr: Источник β –частиц.

;------------------------------------------------------------

Que: Р015

Txt: Какие источники излучения полностью освобождаются от радиационного контроля и учета? (п.1.7 ОСПОРБ 99/2010).

AnsErr: Электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение с максимальной энергией не более 3 кэВ.

AnsErr: Электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение, у которых мощность эквивалентной дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности аппаратуры не превышает 10,0 мкЗв/ч.

AnsSuc: Электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение с максимальной энергией не более 5 кэВ. Другие, у которых мощность эквивалентной дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности аппаратуры не превышает 1,0 мкЗв/ч.

;------------------------------------------------------------

Que: Р016

Txt: За счет чего обеспечивается радиационная безопасность? (п.2.1. ОСПОРБ 99/2010).

AnsErr: Ограничениями допуска к работе по возрасту.

AnsErr: Ограничениями допуска к работе по состоянию здоровья.

AnsSuc: Соблюдение основных принципов радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требований радиационной защиты, установленных НРБ-99 и ОСПОРБ 99/2010

;------------------------------------------------------------

Que: Р017

Txt: За счет чего обеспечивается радиационная безопасность персонала? (п.2.3.2. ОСПОРБ 99/2010).

AnsSuc: Ограничением допуска к работе с ИИИ по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям.

AnsErr: Санитарно-эпидемиологической оценки.

AnsErr: Наличия системы радиационного контроля.

;------------------------------------------------------------

Que: Р018

Txt: Перечислите объекты радиационного контроля (п.2.4.3. ОСПОРБ 99/2010).

AnsErr:  Персонал групп А и Б при воздействии на них ИИ в производственных условиях.

AnsErr:  Пациенты при выполнении медицинских рентгенорадиологических процедур.

AnsSuc: Персонал групп А и Б при воздействии на них ИИ в производственных условиях. Пациенты при выполнении медицинских рентгенорадиологических процедур. Население при воздействии на него природных и техногенных источников излучения. Среда обитания человека.

;------------------------------------------------------------

Que: Р019

Txt: Кто осуществляет производственный контроль за радиационной безопасностью в Институте? (п.2.4.5. ОСПОРБ 99/2010).

AnsErr:  Руководитель подразделения.

AnsSuc: Лица, , прошедшие специальную подготовку.В АК ведущий инженер-электроник лаборатории № 10 Попов Александр Иванович, в ЛТК н.с. лаборатории № 16 Ревенко Михаил Анатольевич, в ТК с.н.с. лаборатории № 20 Настаушев Юрий Владимирович.

AnsErr:  Главный инженер.

;------------------------------------------------------------

Que: Р020

Txt: Требования к средствам измерений( п.2.4.9. ОСПОРБ 99/2010).

AnsSuc: Должны применяться по назначению  и периодически проходить поверку, калибровку и сличение в установленном порядке.

AnsErr: Удовлетворяющие требованиям ГОСТ.

AnsErr: Имеющими сертификат.

;------------------------------------------------------------

Que: Р021

Txt: Какой документ является допуском для деятельности организации, связанной с использованием источников излучения(п.3.4.2. ОСПОРБ 99/2010).

AnsSuc:  Лицензия

AnsErr:  Санитарно-эпидемиологическое заключение.

AnsErr:  Сертификат .

;------------------------------------------------------------

Que: Р022

Txt:  Что является разрешением на получение, хранение источников излучения и проведение с ними работ(п.3.4.3. ОСПОРБ 99/2010, ст.31 ФЗ от 19.07.2011 № 248-ФЗ).

AnsSuc: Лицензирование деятельности, связанной с ИИИ.

AnsErr: Сертифицирование ИИИ.

AnsErr: Выдача санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность, связанную с использованием ИИИ.

;------------------------------------------------------------

Que: Р023

Txt: Кто допускается к работе с источниками излучения в качестве персонала группы А (п.3.4.14. ОСПОРБ 99/2010).

AnsSuc: Лица не моложе 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по Правилам  ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009.

AnsErr: Лица не моложе 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний.

AnsErr: Лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по Правилам  ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009.

;------------------------------------------------------------

Que: Р024

Txt: Допускается ли при проведении работ с источниками излучений выполнять операции, не предусмотренные инструкциями по эксплуатации и радиационной безопасности (п.3.4.14. ОСПОРБ 99/2010).

AnsErr:  Не допускается.

AnsErr: Допускается.

AnsSuc: Допускается, если эти действия направлены на принятие экстренных мер по предотвращанию аварий и других обстоятельств, угрожающих здоровью работающих.

;------------------------------------------------------------

Que: Р025

Txt: Где должны учитываться все поступившие источники излучения(п.3.5.7. ОСПОРБ 99/2010).

AnsErr: В санитарно-эпидемиологическом заключении.

AnsSuc: В приходно-расходном журнале.

AnsErr: В отделе охраны труда.

;------------------------------------------------------------

Que: Р026

Txt: Кто и как часто проводит инвентаризацию источников ионизирующего излучения(п.3.5.12. ОСПОРБ 99/2010).

AnsErr: Ежегодно бухгалтерия.

AnsErr: 1 раз в 3 года Роспотребнадзор.

AnsSuc: Ежегодно комиссия, назначенная руководителем организации.

;------------------------------------------------------------

Que:Р027

Txt: Какими документами регламентируется использование закрытых источников излучения и устройств, генерирующих ионизирующее излучение (п.3.4.14. ОСПОРБ 99/2010).

AnsSuc: Требованиями ОСПОРБ 99/2010, государственными стандартами, технической документацией на источники излучения, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

AnsErr: Санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора.

AnsErr: Лицензией.

;------------------------------------------------------------

Que: Р028

Txt: Какова эквивалентная доза за год на коже у персонала (группа А) (таблица 3.1. НРБ99/2009).

AnsErr: 10,0 мкГр/ч

AnsErr: 0,1 мкГр/ч.

AnsSuc: 500 мЗвна.

------------------------------------------------------------

Que: Р029

Txt: Предъявляются ли специальные требования к помещениям при использовании установок, мощность дозы от которых не превышает 1,0 мкГр/ч на расстоянии 1 м от доступных частей поверхности (п.3.7.6. ОСПОРБ 99/2010).

AnsErr: Да.

AnsSuc: Нет.

AnsErr: Зависит от дополнительных условий.

;------------------------------------------------------------

Que: Р030

Txt: При какой дозе учитывается вклад природных источников излучения (п.3.13.1. ОСПОРБ 99/2010).

AnsErr: При превышении 10 мЗв в год.

AnsErr: При превышении 0,1 мЗв в год.

AnsSuc: При превышении 1 мЗв в год.

;------------------------------------------------------------

Que: Р031

Txt: Для какого персонала является обязательным контроль с использованием индивидуальных дозиметров (п.3.13.2. ОСПОРБ 99/2010).

AnsSuc: Персонал группы А.

AnsErr: Персонал группы Б.

AnsErr: Персонал группы А,Б.

;------------------------------------------------------------

Que: Р032

Txt: Кто может привлекаться к проведению работ по ликвидации аварии и ее последствий (п.6.10. ОСПОРБ 99/2010).

AnsErr: Персонал группы А.

AnsErr: Персонал группы А,Б.

AnsSuc: Члены специализированных аварийных бригад. При необходимости могут быть привлечены лица из персонала старше 30 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, при их добровольном письменном согласии. Женщины только в исключительных случаях.

;------------------------------------------------------------

Que: Р033

Txt: Планируемое повышение облучение (п.3.2.2.НРБ 99/2009).

AnsErr: В 30 раз.

AnsErr: В 20 раз.

AnsSuc: В эффективной дозе до 100 мЗв в год, эквивалентных не более двухкратных превышений допустимых значений – с разрешения Территориального Роспотребнадзора. При более высоких значений – Федеральный Роспотребнадзор.

;------------------------------------------------------------

Que: Р034

Txt: Какая периодичность медосмотров персонала группы А?(П.1 п.3.1. Приказ МЗ РФ и СР от 16.08.2004 г. № 83)

AnsErr: 1 раз в 2 года.

AnsErr: 1 раз в 3 года.

AnsSuc: 1 раз в год.

;------------------------------------------------------------

Que: Р035

Txt: Внеплановое медицинское обследование и лечение(п.6.15.НРБ 99/2009).

AnsErr: 1 раз в 3 месяца.

AnsErr: 1 раз в 6 месяцев.

AnsSuc: Направляются люди с травматическими повреждениями, химическими отравлениями или подвергшиеся облучению в дозе выше 0,2 Зв.

;------------------------------------------------------------

Que: Р036

Txt: Какой документ является единым, дающим право на все работы с ИИИ, требующими разрешения органов Роспотребнадзора (Приложение 4 ОСПОРБ 99/2010)

AnsErr:Протокол радиационного контроля.

AnsSuc: Санитарно-эпидемиологическое заключение.

AnsErr: Акт санитарного врача.

;------------------------------------------------------------

Que: Р037

Txt: Соотношение между единицами СИ и внесистемными единицами измерения  поглощенной дозы(Приложение 12 ОСПОРБ 99/2010)

AnsSuc: 1 Гр = 100 рад

AnsErr: 1 рад = 100 Гр

AnsErr:  1 рад = 10 Гр

;------------------------------------------------------------

Que: Р038

Txt: Соотношение между единицами СИ и внесистемными единицами измерения  активности(Приложение 12 ОСПОРБ 99/2010)

AnsSuc: 1 Ки = 3,700 х 1010 Бк.

AnsErr: 1 Ки = 3,700 х 1015 Бк.

AnsErr: 1 Ки = 3,700 х 1019 Бк.

;------------------------------------------------------------

Que: Р039

Txt: Соотношение между единицами СИ и внесистемными единицами измерения  экивалентной дозы(Приложение 12 ОСПОРБ 99/2010)

AnsErr: 1 Зв = 10 бэр

AnsSuc: 1 Зв = 100 бэр

AnsErr: 1 Зв = 1000 бэр

;------------------------------------------------------------

Que: Р040

Txt: Соотношение между единицами СИ и внесистемными единицами измерения  экспозиционной  дозы(Приложение 12 ОСПОРБ 99/2010)

AnsSuc: 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг

AnsErr: 1 Р = 3,58 х 10-4 Кл/кг

AnsErr: 1 Р = 3,88 х 10-4 Кл/кг

;------------------------------------------------------------

Que: Р041

Txt: Дайте определение взвешивающего коэффициента для отдельных видов излучения при расчете эквивалентной дозы WR (определения НРБ 99/2009).

AnsSuc: Используемый в радиационной защите множители поглощенной дозы, учитывающие относительную эффективность различных видов излучения в индуцировании биологических эффектов.

AnsErr: Множители эквивалентной дозы в органах и тканях, используемые в радиационной защите для учета различной чувствительности разных органов и тканей в возникновении стохастических эффектов радиации.

AnsErr: Альфа-частицы и протоны.

;------------------------------------------------------------

Que: Р042

Txt: Дайте определение взвешивающего коэффициента для тканей и органов при расчете эффективной дозы  WТ (определения НРБ 99/2009).

AnsErr: Используемый в радиационной защите множители поглощенной дозы, учитывающие относительную эффективность различных видов излучения в индуцировании биологических эффектов.

AnsErr: Клетки организма.

AnsSuc: Множители эквивалентной дозы в органах и тканях, используемые в радиационной защите для учета различной чувствительности разных органов и тканей в возникновении стохастических эффектов радиации.

;------------------------------------------------------------

Que: Р043

Txt: Самый чувствительный орган человека и его взвешивающий коэффициент (определения НРБ 99/2009).

AnsSuc: Гонады. WT = 0.20

AnsErr: Кожа. WT = 0.20

AnsErr: Печень. WT =0.20

;------------------------------------------------------------

Que: Р044

Txt: Средство индивидуальной защиты (определения НРБ 99/2009).

AnsErr: Средство защиты от загрязнения.

AnsErr: Средство защиты человека.

AnsSuc: Средство защиты персонала от внешнего облучения, поступления радиоактивных веществ внутрь организма и радиоактивного загрязнения кожных покровов.

;------------------------------------------------------------

Que: Р045

Txt: Что такое детерминированные эффекты излучения(определения НРБ 99/2009).

AnsSuc: Клинически выявляемые вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, в отношении которых предполагается существование порога, ниже которого эффект отсутствует, а выше – тяжесть эффекта зависит от дозы.

AnsErr: Вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозового порога возникновения, вероятность возникновения которых пропорциональна дозе и для которых тяжесть проявления не зависит от дозы.

AnsErr: Вредные биологические эффекты.

;------------------------------------------------------------

Que: Р046

Txt: Что такое стохастические эффекты излучения(определения НРБ 99/2009

AnsErr: Клинически выявляемые вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, в отношении которых предполагается существование порога, ниже которого эффект отсутствует, а выше – тяжесть эффекта зависит от дозы.

AnsSuc: Вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозового порога возникновения, вероятность возникновения которых пропорциональна дозе и для которых тяжесть проявления не зависит от дозы.

AnsErr: Вредные биологические эффекты.

;------------------------------------------------------------

Que: Р047

Txt: Детерминированные пороговые эффекты (п.2.3. НРБ 99/2009).

AnsErr: Злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни.

AnsErr: Клинические болезни.

AnsSuc: Лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.

;------------------------------------------------------------

Que: Р048

Txt: Стохастические(вероятностные) беспороговые эффекты (п.2.3. НРБ 99/2009).

AnsSuc: Злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни.

AnsErr: Лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.

AnsErr: Клинические болезни.

;------------------------------------------------------------

Que: Р049

Txt: Эффективная доза для персонала (группа А) (Таблица 3.1.НРБ 99/2009).

AnsErr: 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

AnsErr: 10 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 30 мЗв в год.

AnsSuc: 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год.

;------------------------------------------------------------

Que: Р050

Txt: Эффективная доза для населения(Таблица 3.1.НРБ 99/2009).

AnsErr: 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год.

AnsSuc: 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

AnsErr: 10 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 30 мЗв в год.

;------------------------------------------------------------