ГОСТ 26887-86

Группа Ж30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Общие технические условия

Platforms and ladders for civil engineering work.

Specifications

ОКП 52 6000

Дата введения 1987-01-01

УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН в ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 апреля 1986 г. N 47

Настоящий стандарт распространяется на металлические площадки и лестницы (далее - площадки и лестницы), применяемые в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении и реконструкции зданий и сооружений для размещения одного-двух рабочих непосредственно в зоне производства работ.

1.ТИПЫ

1.1. Типы площадок и лестниц должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

+-------------------------------------------------------------------+

¦Обозначение типа¦        Наименование типа       ¦Основной материал¦

¦                ¦                                ¦конструкции      ¦

+-------------------------------------------------------------------+

ПЛС           Площадки, навешиваемые на        Сталь

лестницы

ПЛА                                            Алюминиевый сплав

ПКС           Площадки, навешиваемые на        Сталь

строительные конструкции

ПКА                                            Алюминиевый сплав

ЛПНС          Лестницы приставные наклонные    Сталь

ЛПНА                                           Алюминиевый сплав

ЛПВС          Лестницы приставные вертикальные Сталь

ЛПВА                                           Алюминиевый сплав

ЛНС           Лестницы навесные                Сталь

ЛНА                                            Алюминиевый сплав

ЛСС           Лестницы свободностоящие         Сталь

ЛСА                                            Алюминиевый сплав

--------------------------------------------------------------------

1.2. Устанавливается следующая структура условного обозначения марок площадок и лестниц.

Х - Х - Х   Х

--- --- --- ---

¦   ¦   ¦   ¦

+---+---+---+----- Обозначение типа площадки или лестницы

¦   ¦   ¦      по табл. 1

¦   ¦   ¦

+---+---+----- Нормативное значение нагрузки для площадок

¦   ¦      Размеры рабочего настила для площадок

¦   ¦      Высота для лестниц

¦   ¦

¦   ¦      Размеры рабочего настила и высота для

+---+----- лестниц с площадкой

¦

+----- Обозначение настоящего стандарта

Пример условного обозначения площадок, навешиваемых на лестницы, из алюминиевых сплавов с нормативным значением нагрузки 1000 Н и размерами рабочего настила 0,6х0,6 м:

ПЛА = 1000 - 0,6х0,6 ГОСТ 26887-86

То же, лестниц приставных наклонных стальных высотой 8,0 м с площадкой, имеющей размеры рабочего настила 1,5х0,6 м и нормативное значение нагрузки 2000 Н.

ЛПНС = 2000 - 1,5х0,6х8,0 ГОСТ 26887-86

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Площадки и лестницы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 24258-88 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Площадки и лестницы должны изготавливаться в климатических исполнениях У и ХЛ по ГОСТ 15150-69.

2.3. Несущие элементы перильного ограждения площадок и лестниц должны выдерживать нагрузку 400 Н (40 кгс), приложенную к ограждающему поручню в направлении, перпендикулярном его оси поочередно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Максимальная величина прогиба поручня при этом не должна превышать 0,05 м.

2.4. Элементы площадок и лестниц должны изготавливаться из материалов, указанных в табл.2.

Таблица 2

+-------------------------------------------------------------------+

¦Элементы   ¦Материалы для изготовления элементов конструкций в     ¦

¦конструкций¦      соответствии с климатическим исполнением         ¦

¦           ¦             по ГОСТ 15150-69                          ¦

¦           +-------------------------------------------------------¦

¦           ¦          У                ¦        ХЛ                 ¦

¦           +-------------------------------------------------------¦

¦           ¦Сталь марок    ¦Алюминиевые ¦Сталь марок  ¦Алюминиевые ¦

¦           ¦               ¦сплавы марок¦             ¦сплавы марок¦

+-------------------------------------------------------------------+

Несущие     ВСт3пс6 и       АМг6 и 1915  09Г2С12 и     АМг6 и 1915

элементы    ВСт3сп5 по      по           15ХСНД12 по   по

ГОСТ 380-88 и   ГОСТ 4784-74 ГОСТ 19281-73 ГОСТ 4784-74

ТУ 14-1-3023-80              и

ГОСТ 19282-73

Элементы    ВСт3кп2 по      То же        ВСт3пс6 и     То же

ограждения  ГОСТ 380-88                  ВСт3сп5 по

ГОСТ 380-88

--------------------------------------------------------------------

Примечание. По согласованию с разработчиком технической документации допускается применение других марок сталей и алюминиевых сплавов, механические свойства которых должны быть не ниже указанных в табл.2.

2.5. Опорные концы приставных вертикальных и наклонных лестниц должны иметь при установке на асфальтовые, бетонные и другие твердые поверхности башмаки из нескользящего материала (резины и т.п.).

2.6. Окраска ограждений площадок и лестниц - по ГОСТ 12.4.026-76.

2.7. Расстояние между тетивами лестниц должно быть от 0,45 до 0,80 м.

2.8. Расстояние между ступенями лестниц должно быть от 0,30 до 0,34 м, а расстояние от первой ступени до уровня установки (пола, перекрытия и т.п.) - не более 0,40 м.

2.9. Приставные и свободностоящие лестницы высотой более 5 м, устанавливаемые под углом более 75 градусов к горизонту, должны иметь, начиная с высоты 2 м от ее нижнего конца, дуговое ограждение или должны быть оборудованы канатом с ловителем для закрепления карабина предохранительного пояса, а устанавливаемые под углом от 70 до 75 градусов к горизонту - перильное ограждение с обеих сторон с высотой по вертикали от 0,9 до 1,4 м, начиная с высоты 5 м.

2.10. Навесные лестницы длиной более 5 м вертикальные и устанавливаемые с углом наклона к горизонту более 75 градусов должны иметь дуговое ограждение или канаты с ловителями для закрепления карабина предохранительного пояса.

2.11. Дуги ограждения должны быть расположены на расстоянии не более 0,80 м друг от друга и соединены не менее чем тремя продольными полосами. Расстояние от лестницы до дуги должно быть не менее 0,70 и не более 0,80 м при ширине ограждения от 0,70 до 0,80 м.

2.12. Высота перильного ограждения площадок должна быть не менее 1,00 м.

2.13. Высота бортового ограждения площадок должна быть не менее 0,1 м.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставок площадок и лестниц входят:

площадка или лестница;

паспорт;

инструкция по эксплуатации.

3.2. При поставке площадок и лестниц партиями паспорт и инструкцию по эксплуатации прикладывают на каждые 10 изделий одного типа.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Площадки и лестницы должны приниматься техническим контролем предприятия-изготовителя партиями. В состав партии входят изделия одного типа и марки, изготовленные по одним рабочим чертежам и по одной технологии в количестве не более 100 шт.

4.2. Для проведения приемо-сдаточных испытаний отбирают от партии не менее трех изделий.

4.3. При испытаниях проверяют линейные размеры, качество сварки, качество покрытия, комплектность, маркировку.

4.4. Испытания на прочность и устойчивость проводят не реже одного раза в год нагрузкой, превышающей на 20 % нормативную нагрузку. Изделия должны находиться при этом в эксплуатационном положении.

4.5. В случае, если при проверке отобранных образцов хотя бы один образец не выдержит испытаний, проводят повторную проверку удвоенного количества образцов.

4.6. В случае, если при повторной проверке хотя бы один образец не выдержит испытаний, проводят поштучную проверку.

4.7. Потребитель имеет право производить приемку изделий, соблюдая при этом правила отбора образцов и методы контроля, установленные в настоящем стандарте.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Геометрические размеры площадок и лестниц проверяют рулеткой по ГОСТ 7502-80, металлической линейкой по ГОСТ 427-75, штангенциркулем по ГОСТ 166-80, угломером с нониусом по ГОСТ 5378-88 или другими инструментами, обеспечивающими точность измерений до 1 мм.

5.2. Качество сварных соединений проверяют путем их осмотра и обмера с помощью шаблонов.

5.3. Качество окраски определяют визуально по внешнему виду в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.105-80.

5.4. Качество материалов устанавливают по сертификатам, а в случае отсутствия таковых - лабораторным анализом.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Каждая конструкция площадок и лестниц на одном их своих элементов должна иметь табличку, выполненную в соответствии с ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные:

товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

обозначение изделия (марку);

значение нормативной нагрузки;

номер изделия или партии;

дату изготовления (месяц, год).

6.2. Размеры цифровых и буквенных обозначений должны соответствовать шрифту ПО-5 по ГОСТ 2930-62.

6.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий и возможность их механизированной погрузки и выгрузки. Транспортную тару следует маркировать по ГОСТ 14192-77.

6.4. Допускается по согласованию с заказчиком отправлять изделия без упаковки.

6.5. Документация, входящая в комплект поставки, должна быть завернута в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и надежно прикреплена к изделию проволокой диаметром 1-2 мм по ГОСТ 3282-74.

6.6. Не допускается сбрасывание изделий при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.

6.7. Площадки, лестницы и их элементы следует хранить в штабелях высотой не более 1500 мм, защищенных от воздействия внешней среды.

6.8. Между изделиями должны быть уложены деревянные прокладки прямоугольного сечения толщиной не менее 40 мм на расстоянии не более 1000 мм друг от друга.

6.9. Прокладки всех вышележащих слоев должны быть расположены по вертикали одна над другой.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Площадки и лестницы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации конкретных типов конструкций площадок и лестниц.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых площадок и лестниц требованиям настоящего стандарта.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации площадок и лестниц при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом, один год со дня начала эксплуатации.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов,

1986

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

Вид документа:

Постановление Госстроя СССР от 23.04.1986 N 47

ГОСТ от 23.04.1986 N 26887-86

Принявший орган: Госстрой СССР

Статус: Действующий

Дата начала действия: 01.01.1987

Опубликован: Официальное издание, М.: Издательство стандартов, 1986 год

Ссылается на

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия

Постановление Госстроя СССР от 28.11.1988 N 237

ГОСТ от 28.11.1988 N 24258-88

На него ссылаются

МДС 12-16.2003 Рекомендации по разработке локальных нормативных актов (стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда строительной организации

Постановление Госстроя России от 13.10.2003 N 183

МДС от 13.10.2003 N 12-16.2003

Инструктивно-методические документы

МДС 12-11.2002 Методическое пособие к СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" для проведения обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в строительстве

Протокол коллегии Госстроя России от 15.03.2002 N 4

МДС от 15.03.2002 N 12-11.2002

Инструктивно-методические документы

ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений

Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 01.11.2001 N 49

ПБ от 01.11.2001 N 03-428-02

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

РД 03-410-01 Инструкция по проведению комплексного технического освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных газов

Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 20.07.2001 N 32

РД от 20.07.2001 N 03-410-01

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

ПБЭ НП-2001 Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств

Приказ Минэнерго России от 27.12.2000 N 162

ПБЭ от 27.12.2000 N НП-2001

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Об утверждении межотраслевых правил по охране труда в розничной торговле

Постановление Минтруда России от 16.10.2000 N 74

ПОТ Р от 16.10.2000 N М-014-2000

ПОТ Р М-013-2000 Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке

Приказ Минтруда России от 16.10.2000 N 75

ПОТ Р от 16.10.2000 N М-013-2000

ПОТ Р М-014-2000 Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле

Приказ Минтруда России от 16.10.2000 N 74

ПОТ Р от 16.10.2000 N М-014-2000

ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте

Приказ Минтруда России от 04.10.2000 N 68

ПОТ Р от 04.10.2000 N М-012-2000

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

Постановление Госстроя России от 31.03.2000 N 26

Свод правил (СП) от 31.03.2000 N 12-133-2000

Своды правил по проектированию и строительству

ПОТ РМ-010-2000 Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий

Постановление Минтруда России от 31.01.2000 N 10

ПОТ Р от 31.01.2000 N М-010-2000

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-97300-14-97 Правила по охране труда в животноводстве. Звероводство (не действуют на территории РФ)

Приказ Минсельхоза России от 22.09.1997 N 402

ПОТ Р от 22.09.1997 N О-97300-14-97

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р М-003-97 Правила по охране труда при выполнении кузнечно-прессовых работ

Постановление Минтруда России от 09.07.1997 N 37

ПОТ Р от 09.07.1997 N М-003-97

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-97300-12-97 Правила по охране труда в пиво-безалкогольной отрасли пищевой промышленности (не действуют на территории РФ)

Приказ Минсельхоза России от 29.04.1997 N 208

ПОТ Р от 29.04.1997 N О-97300-12-97

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

Приказ Минэнерго России от 03.04.1997 N б/н

РД от 03.04.1997 N 34.03.201-97

СО от 03.04.1997 N 34.03.201-97

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-97300-08-96 Правила по охране труда в животноводстве. Свиноводство (не действуют на территории РФ)

Приказ Минсельхоза России от 30.05.1996 N 148

ПОТ Р от 30.05.1996 N О-97300-08-96

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2004 г.)

Информация, справка от 01.01.1996 N б/н

Перечень нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.98) (старая редакция)

Информация, справка от 01.01.1996 N б/н

Перечень нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации [по состоянию на 01.09.2000 г.] (старая редакция)

Информация, справка от 01.01.1996 N б/н

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.07.2003 г.) (старая редакция)

Информация, справка от 01.01.1996 N б/н

ПОТ Р О-97300-07-95 Правила по охране труда при производстве спирта и ликероводочных изделий (не действуют на территории РФ)

Приказ Минсельхоза России от 23.11.1995 N 325

ПОТ Р от 23.11.1995 N О-97300-07-95

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-112-001-95 Правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций

Приказ Минэнерго России от 18.09.1995 N 191

ПОТ Р от 18.09.1995 N О-112-001-95

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-29-003-95 Правила по охране труда для предприятий книжной торговли

Приказ Министерства печати и информации РФ от 21.03.1995 N 33

ПОТ Р от 21.03.1995 N О-29-003-95

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-29-002-94 Правила по охране труда для издательств

Приказ Министерства печати и информации РФ от 24.08.1994 N 75

ПОТ Р от 24.08.1994 N О-29-002-94

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-29-001-93 Правила по охране труда для полиграфических предприятий

Приказ МПТР России от 22.11.1993 N 229

ПОТ Р от 22.11.1993 N О-29-001-93

ГОСТ 12.2.042-91 ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности

Постановление Госстандарта СССР от 24.05.1991 N 740

ГОСТ от 24.05.1991 N 12.2.042-91

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности

Постановление Госстандарта СССР от 28.06.1990 N 2010

ГОСТ от 28.06.1990 N 12.2.124-90

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 28347-89 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия

Постановление Госстроя СССР от 22.11.1989 N 150

ГОСТ от 22.11.1989 N 28347-89

ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

Постановление Госстроя СССР от 05.01.1989 N 1

ГОСТ от 05.01.1989 N 28012-89

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

Постановление Госстроя СССР от 03.06.1987 N 107

ГОСТ от 03.06.1987 N 27321-87

ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности

Постановление Госстроя СССР от 27.01.1987 N 16

ГОСТ от 27.01.1987 N 12.3.016-87

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 19.12.1986 N 4072

ГОСТ от 19.12.1986 N 12.3.003-86

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

Постановление Госстроя СССР от 25.04.1985 N 58

ГОСТ от 25.04.1985 N 12.1.046-85

ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности (не действует на территории РФ)

Постановление Госстроя СССР от 04.09.1984 N 154

ГОСТ от 04.09.1984 N 12.3.035-84

ГОСТ 12.2.094-83 ССБТ. Оборудование прокатное. Общие требования безопасности

Постановление Госстандарта СССР от 28.10.1983 N 5183

ГОСТ от 28.10.1983 N 12.2.094-83

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 10.10.1983 N 4882

ГОСТ от 10.10.1983 N 12.4.009-83

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 12.2.055-81 ССБТ. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности

Постановление Госстандарта СССР от 20.05.1981 N 2512

ГОСТ от 20.05.1981 N 12.2.055-81

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 12.3.026-81* ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстандарта СССР от 25.03.1981 N 1568

ГОСТ от 25.03.1981 N 12.3.026-81*

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 12.3.015-78 ССБТ. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 30.01.1978 N 291

ГОСТ от 30.01.1978 N 12.3.015-78

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

Тематики

Мобильные здания и сооружения, оснастка, инвентарь и инструмент

Оснастка строительных организаций (К 71)

Строительство предприятий и объектов топливно-энергетического комплекса