ГОСТ 24258-88

Группа Ж30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ

Общие технические условия

Different types of scaffolding.

General specifications

ОКП 52 2540

Дата введения 1989-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству Госстроя СССР

ВНЕСЕН Государственным строительным комитетом СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. А. Гершбейн, Б. Я. Мойжес, В. П. Сухачев, В. В. Баконин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 28.11.88 N 237

3. ВЗАМЕН ГОСТ 24258-80

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (НТД)

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 8.002-86 | 4.2 |
| ГОСТ 8.513-84 | 4.2 |
| ГОСТ 9.032-74 | 4.5 |
| ГОСТ 9.402-80 | 2.2.14 |
| ГОСТ 12.4.026-76 | 2.2.21 |
| ГОСТ 15.001-88 | 2.1 |
| ГОСТ 166-80 | 4.2 |
| ГОСТ 427-75 | 4.2 |
| ГОСТ 3242-79 | 4.4 |
| ГОСТ 5378-66 | 4.2 |
| ГОСТ 7502-80 | 4.2 |
| ГОСТ 7505-74 | 2.2.6 |
| ГОСТ 7829-70 | 2.2.6 |
| ГОСТ 13873-81 | 4.3 |
| ГОСТ 15150-69 | 2.2.1, 5.2 |
| ГОСТ 23676-79 | 4.3 |
| ГОСТ 25670-83 | 2.2.6 |
| СНиП 2.01.07-85 | 2.2.2 |
| СНиП 2.03.06-85 | 2.2.2 |
| СНиП 2.03.11-85 | 2.2.13 |
| СНиП II-23-81 | 2.2.2 |
| СНиП II-25-80 | 2.2.2 |
| СНиП III-4-80 | 6.1 |

Настоящий стандарт распространяется на средства подмащивания, применяемые в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции, ремонта зданий и сооружений для организации рабочих мест на высоте.

Стандарт не распространяется на конструкции, совмещающие функции средств подмащивания с какими-либо другими функциями (опалубки, кондуктора и т. п.) или используемые для подъема или приемки грузов (подъемники, площадки для приемки доставляемых на высоту грузов и т. п.), а также на ходовую часть самоходных средств подмащивания и гидравлический привод средств подмащивания.

Пояснения к терминам, используемым в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.

1. Типы и основные параметры

Типы и основные параметры средств подмащивания должны соответствовать приведенным в таблице.

| Наименование средств подмащивания | Значение нормативной поверхностной нагрузки, Па (кгс/кв.м) | Высота рабочей площадки средств подмащивания, м, не более |
| --- | --- | --- |
| Леса стоечные приставные | 1000 (100) |  |
|  | 2000 (200) |  |
|  | 2500 (250) | 100,0 |
|  | 3000 (300) |  |
|  | 5000 (500) |  |
| Леса свободностоящие | 1000 (100) | 20,0 |
|  | 2000 (200) |  |
| Леса передвижные | 1000 (100) | 20,0 |
|  | 2000 (200) |  |
| Леса навесные | 1000 (100) | 20,0 |
|  | 2000 (200) |  |
| Подмости сборно-разборные | 2000 (200) | 16,0 |
| Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом | 2000 (200) |  |
|  | 3000 (300) | 120,0 |
|  | 5000 (500) |  |
| Подмости навесные | 2000 (200) | 10,0 |
| Вышки передвижные | 1000 (100) | 20,0 |
|  | 2000 (200) |  |
| Люльки электрические подвесные | 1000 (100) | 150,0 |
|  | 2000 (200) |  |
| Площадки, навешиваемы на лестницы | 2000 (200) | 2,0 |
| Площадки, навешиваемые на строительные конcтрукции | 2000 (200) | 8,0 |
| Лестницы свободно-стоящие | 2000 (200) | 20,0 |
| Лестницы навесные | 2000 (200) | 10,0 |
| Лестницы приставные наклонные | 2000 (200) | 22,0 |
| Лестницы приставные вертикальные | 2000 (200) | 22,0 |
| Лестницы маршевые | 1000 (100) | 30,0 |
|  | 2000 (200) |  |

2. Технические требования

2.1. Средства подмащивания должны быть разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов на средства подмащивания конкретного типа, ГОСТ 15.001; по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. Средства подмащивания с машинным приводом для перемещения рабочих мест по высоте должны также удовлетворять требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора СССР и "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" Минэнерго СССР.

2.2. Характеристики

2.2.1. Средства подмащивания должны быть разработаны и изготовлены в климатическом исполнении У или ХЛ по ГОСТ 15150.

2.2.2. При разработке конструкции средств подмащивания следует руководствоваться СНиП 2.01.07-85, СНиП II-23-81, СНиП 2.03.06-85, СНиП II-25-80.

2.2.3. Средства подмащивания должны выдерживать нагрузку от собственной массы и временные нагрузки от людей, материалов и ветра.

2.2.4. При разработке конструкторской документации следует принимать:

коэффициент надежности по нагрузке:

1,2 - от людей и материалов,

1,1 - от собственной массы,

1,3 - от ветра;

коэффициент надежности по назначению:

7 - при расчете подвесок из стального каната,

9 - при расчете канатов лебедок, предназначенных для подъема людей,

4 - при расчете стержневых подвесок,

1,5 - при расчете креплений средств подмащивания к строительным конструкциям,

3,0 - при расчете удельного давления опор на грунт,

1,0 - при расчете прочих элементов;

коэффициент условий работы элементов конструкции:

0,9 - при расчете стоек на устойчивость,

1,5 - при расчете перил ограждения;

коэффициент запаса на опрокидывание:

1,4 - при расчете устойчивости свободностоящих и передвижных средств подмащивания.

2.2.5. Марки материалов несущих элементов средств подмащивания должны быть указаны в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.

2.2.6. Предельные отклонения размеров деталей средств подмащивания должны быть приведены в конструкторской документации.

2.2.7. Масса сборочных элементов, приходящаяся на одного рабочего при ручной сборке средств подмащивания на строительном объекте, должна быть, не более:

25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте;

50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками и т. п.).

2.2.8. Значение и направление нормативной нагрузки на перильное ограждение должны быть указаны в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретных типов.

2.2.9. Усилие на рукоятках при вращении ручных приводов средств подмащивания должно быть не более 160 Н (16 кгс).

2.2.10. Превышение массы средств подмащивания от проектной должно быть не более 3 %.

2.2.11. Для подъема кранами средства подмащивания должны иметь строповочные устройства.

2.2.12. В коробчатых и трубчатых конструкциях должны быть предусмотрены меры против скопления в них влаги.

2.2.13. Стальные конструкции средств подмащивания должны быть огрунтованы и окрашены на предприятии-изготовителе лакокрасочными материалами, соответствующими слабоагрессивной среде по СНиП 2.03.11-85.

2.2.14. Поверхность стальных элементов средств подмащивания должна быть перед окраской очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402.

2.2.15. Стальные детали, имеющие контакт с элементами конструкций из алюминиевых сплавов, должны иметь покрытие, исключающее возможность образования электропары между ними.

2.2.16. Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждение.

2.2.17. Высоту ограждения указывают в стандартах на средства подмащивания конкретного типа. Расстояние между горизонтальными элементами ограждения должно быть не более 0,45 м или ограждение должно иметь сетчатое, решетчатое и т. п. заполнение.

2.2.18. Средства подмащивания с машинным приводом для перемещения рабочего места по высоте должны иметь: аппарат управления перемещением, расположенный непосредственно на рабочем месте; ограничители высоты подъема; предохранительные устройства (ловители), препятствующие самопроизвольному опусканию (падению) рабочего места.

2.2.19. Конструкции разъемных соединений должны иметь фиксирующие устройства, предохраняющие их от самопроизвольного разъединения.

2.2.20. На металлических деталях и элементах не допускается наличие острых кромок, заусенцев, трещин, раковин, расслоений.

2.2.21. Сигнальная окраска средств подмащивания должна соответствовать ГОСТ 12.4.026.

2.3. Комплектность

2.3.1. В комплект поставки должны входить: средство подмащивания конкретного типа согласно комплектовочной ведомости; паспорт с инструкцией по эксплуатации.

2.4. Маркировка

2.4.1. Каждое средство подмащивания должно иметь маркировку, содержащую: товарный знак (при наличии) или наименование предприятия-изготовителя; обозначение изделия (марку); номер изделия или партии; дату изготовления.

2.4.2. Способ, место нанесения маркировки и др. указывают в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.

2.5. Упаковка

2.5.1. Способ упаковки, транспортную маркировку упаковки указывают в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.

3. Приемка

3.1. Для проверки соответствия средств подмащивания требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

3.2. Порядок предъявления к испытаниям, объем предъявляемых партий, состав испытаний, проверяемые параметры и технические свойства, а также последовательность их проверки должны быть указаны в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.

3.3. Предприятие-изготовитель средств подмащивания должно составить на них паспорт по форме, приведенной в приложении 2.

4. Методы контроля

4.1. Качество материалов и изделий должно быть удостоверено сертификатами предприятий-изготовителей.

4.2. Геометрические размеры средств подмащивания и их элементов проверяют рулеткой по ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427, штангенциркулем по ГОСТ 166, угломером с нониусом по ГОСТ 5378 или другими инструментами, обеспечивающими точность измерений до 1 мм и проверенными метрологическими организациями Госстандарта СССР в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002 и ГОСТ 8.513.

4.3. Массу средств подмащивания следует измерять на весах по ГОСТ 23676 или динамометром по ГОСТ 13873.

4.4. Качество сварных швов проверяют визуально в соответствии с ГОСТ 3242.

4.5. Качество окраски определяют визуально в соответствии с ГОСТ 9.032.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование средств подмащивания следует производить транспортом любого вида, обеспечивающим их сохранность (от механических повреждений, повреждения окраски, загрязнения и т. п.).

5.2. Средства подмащивания должны храниться в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150.

6. Указания по эксплуатации

6.1. Средства подмащивания следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию, и СНиП III-4-80*.

6.2. Средства подмащивания должны быть зарегистрированы в журнале учета в соответствии с приложением 3, который должен храниться на каждом строительном объекте.

Регистрационный номер должен быть нанесен на видном месте на элемент конструкции средства подмащивания или на прикрепленной к нему табличке.

6.3. Результаты проведения приемки в эксплуатацию и периодических осмотров средств подмащивания должны быть отражены в журнале в соответствии с приложением 3.

Сроки проведения периодических осмотров указывают в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие средств подмащивания требованиям настоящего стандарта, стандартам или техническим условиям на конкретные типы средств подмащивания.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 мес со дня начала эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.

Приложение 1

Справочное

Термины и пояснения

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Cредства подмащивания | Устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия |
| Свободностоящие средства подмащивания | Устройства, обладающие собственной устойчивостью в рабочем положении и нетребующие их крепления к несущим конструкциям зданий и сооружений |
| Приставные средства подмащивания | Устройства, устойчивое положение которых обеспечивается креплением их к конструкциям зданий и сооружений |
| Переставные средства подмащивания | Устройства, перемещаемые вдоль фронта работ путем перестановки их краном или вручную (в т. ч. с частичной или полной разборкой и последующей сборкой) |
| Передвижные средства подмащивания | Устройства, перемещаемые вдоль фронта работ передвижением на колесных опорах |
| Подвесные средства подмащивания | Устройства, прикрепляемые к конструкциям зданий и сооружений гибкими подвесками |
| Навесные средства подмащивания | Устройства, неподвижно прикрепляемые к конструкциям зданий и сооружений специальными деталями |
| Леса | Многоярусная конструкция, предназначенная для организации рабочих мест на разных горизонтах |
| Подмости | Одноярусная конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих перемещения рабочих мест по фронту работ |
| Вышка | Передвижная конструкция, предназначенная для кратковременных работ на высоте |
| Люлька | Подвесная конструкция с рабочим местом, перемещаемым по высоте |
| Площадка | Навесная конструкция, предназначенная для образования рабочего места непосредственно в зоне производства работ |
| Лестница | Конструкция, предназначенная для перемещения людей по высоте и создания кратковременных рабочих мест |

Приложение 2

Обязательное

ПАСПОРТ

на средства подмащивания конкретного типа

(Форма)

1. Общие данные ___________________________________________________________________

Наименование  _____________________________________________________________________

Организация-разработчик  ____________________________________________________________

Шифр проекта  _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Предприятие (организация)-изготовитель _______________________________________________

Дата изготовления __________________________________________________________________

Допускаемая температура окружающей среды, град.С (минимальная и максимальная) _________

Нормы проектирования (СНиП, РТМ и др.)  ______________________________________________

Нормы изготовления (ГОСТ, СНиП и др.)  _______________________________________________

2. Характеристика и основные технические данные  _______________________________________

Нормативная нагрузка, Н (кгс)  ________________________________________________________

Максимальная высота (подъема, установки), м ___________________________________________

Масса, кг ________________

3. Данные о материале несущих (расчетных) элементов

| Наименование элементов и деталей | Материал | Марка материала | Обозначение НТД |
| --- | --- | --- | --- |

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. _______________________________________________ соответствует рабочим чертежам и

наименование изделия

ГОСТ ______________________

2. Проведены испытания статической нагрузкой _____________ кгс.

Продолжительность испытания ______________________________ мин.

3. ___________________________________________________ признаны годными для работы.

наименование изделия

М.П.                                                                          Гл. инженер ________________________

подпись

Дата                                                                          Начальник ОТК _____________________

подпись

Приложение 3

Обязательное

Форма обложки журнала учета

средств подмащивания

ЖУРНАЛ

учета средств подмащивания

_______________________________________________________________________________________

наименование строительно-монтажной организации

_______________________________________________________________________________________

и ее подчиненность

Лицо, ответственное за ведение журнала ____________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

Форма страниц журнала учета

средств подмащивания

Характеристика средств подмащивания

| Тип и назначение Марка | Инвентарный номер | Основная характеристика |
| --- | --- | --- |

| Предприятие-изготовитель | Минимальная рабочая температура эксплуатации, °С | Масса, кг | Наименование проектной организации, номера рабочих чертежей |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонтах

| Дата | Инвентарный номер | Содержание ремонта | Основание (номера чертежей) | Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Данные о технических освидетельствованиях

| Регистрационный номер средства подмащивания | Вид освидетельствования |  | Результаты освидетельствования | Заключение о пригодности к эксплуатации | Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного и участвовавшего в освидетель- ствовании | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приемка в экс- плуата- цию | Периоди- ческий осмотр и его при- чина (плановые сроки, после ре- монта и т.п.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1989

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия

Вид документа:

Постановление Госстроя СССР от 28.11.1988 N 237

ГОСТ от 28.11.1988 N 24258-88

Принявший орган: Госстрой СССР

Статус: Действующий

Дата начала действия: 01.07.1989

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов, 1989

Ссылается на

ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 31.12.1999 N 98

ПБ от 31.12.1999 N 10-382-00

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

Постановление Госстандарта России от 27.07.1999 N 220-ст

ГОСТ от 27.07.1999 N 7502-98

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 5378-88 (СТ СЭВ 850-87) Угломеры с нониусом. Технические условия

Постановление Госстандарта СССР от 17.10.1988 N 3447

ГОСТ от 17.10.1988 N 5378-88

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 8.002-86 ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений (не действует на территории РФ)

Постановление Госстандарта СССР от 21.02.1986 N 388

ГОСТ от 21.02.1986 N 8.002-86

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции (С Изменениями)

Постановление Госстроя СССР от 02.10.1985 N 167

СНиП от 02.10.1985 N 2.03.06-85

Строительные нормы и правила РФ

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

Постановление Госстроя СССР от 30.08.1985 N 137

СНиП от 30.08.1985 N 2.03.11-85

Строительные нормы и правила РФ

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2)

Постановление Госстроя СССР от 29.08.1985 N 135

СНиП от 29.08.1985 N 2.01.07-85*

Строительные нормы и правила РФ

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 27.07.1980 N 3152

ГОСТ от 27.07.1980 N 9.402-80

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве (С Изменениями 1-5) (не действует на территории РФ)

Постановление Госстроя СССР от 09.06.1980 N 82

СНиП от 09.06.1980 N III-4-80*

Строительные нормы и правила РФ

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

Постановление Госстандарта СССР от 02.08.1979 N 2930

ГОСТ от 02.08.1979 N 3242-79

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (с Изменениями N 1, 2) (не действует на территории РФ)

Постановление Госстандарта СССР от 24.05.1976 N 1267

ГОСТ от 24.05.1976 N 12.4.026-76*

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 427-75* Линейки измерительные металлические. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

Постановление Госстандарта СССР от 24.10.1975 N 2690

ГОСТ от 24.10.1975 N 427-75*

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями N 1-4)

Постановление Госстандарта СССР от 03.09.1974 N 2089

ГОСТ от 03.09.1974 N 9.032-74

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1-4)

Постановление Госстандарта СССР от 29.12.1969 N 1394

ГОСТ от 29.12.1969 N 15150-69

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

На него ссылаются

МДС 12-16.2003 Рекомендации по разработке локальных нормативных актов (стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда строительной организации

Постановление Госстроя России от 13.10.2003 N 183

МДС от 13.10.2003 N 12-16.2003

Инструктивно-методические документы

ПБЭ НП-2001 Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств

Приказ Минэнерго России от 27.12.2000 N 162

ПБЭ от 27.12.2000 N НП-2001

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте

Приказ Минтруда России от 04.10.2000 N 68

ПОТ Р от 04.10.2000 N М-012-2000

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

Постановление Госстроя России от 31.03.2000 N 26

Свод правил (СП) от 31.03.2000 N 12-133-2000

Своды правил по проектированию и строительству

Изменение N 2 СП 12-131-95 Безопасность труда в строительстве. Выпуск 1 (не действует на территории РФ)

Постановление Госстроя России от 31.03.2000 N 27

Свод правил (СП) от 31.03.2000 N 12-131-95

Своды правил по проектированию и строительству

ПОТ РМ-010-2000 Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий

Постановление Минтруда России от 31.01.2000 N 10

ПОТ Р от 31.01.2000 N М-010-2000

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда. Методические указания

Приказ Минтруда России от 30.07.1999 N МУ ОТ РМ 02-99

Методические указания от 30.07.1999 N ОТ РМ 02-99

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-14000-001-98 Правила по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения

Приказ Минэкономики России от 12.03.1998 N б/н

ПОТ Р от 12.03.1998 N О-14000-001-98

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-14000-003-98 Правила по охране труда при производстве котельных работ и металлических конструкций

Приказ Минэкономики России от 30.01.1998 N б/н

ПОТ Р от 30.01.1998 N О-14000-003-98

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

Приказ Минэнерго России от 03.04.1997 N б/н

РД от 03.04.1997 N 34.03.201-97

СО от 03.04.1997 N 34.03.201-97

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-00-97 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической  промышленности (начало)

Приказ Государственного комитета РФ по лесной целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности от 14.01.1997 N 65-82

ПОТ Р от 14.01.1997 N О-00-97

ПОТ Р О-00-97 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности (окончание)

Приказ Государственного комитета РФ по лесной целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности от 14.01.1997 N 65-82

ПОТ Р от 14.01.1997 N О-00-97

ПОТ Р О-152-31.82.03-96 Правила охраны труда в морских портах

Постановление Департамента морского транспорта Минтранса России от 09.01.1996 N 2

ПОТ Р от 09.01.1996 N О-152-31.82.03-96

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2004 г.)

Информация, справка от 01.01.1996 N б/н

Перечень нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.98) (старая редакция)

Информация, справка от 01.01.1996 N б/н

Перечень нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации [по состоянию на 01.09.2000 г.] (старая редакция)

Информация, справка от 01.01.1996 N б/н

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.07.2003 г.) (старая редакция)

Информация, справка от 01.01.1996 N б/н

ПОТ Р О-112-001-95 Правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций

Приказ Минэнерго России от 18.09.1995 N 191

ПОТ Р от 18.09.1995 N О-112-001-95

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

СП 12-131-95 Безопасность труда в строительстве. Примерное положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов организаций, предприятий и учреждений...(с Изменением N 2) (не действует на территории РФ)

Постановление Минстроя России от 27.07.1995 N 18-77

Свод правил (СП) от 27.07.1995 N 12-131-95

Своды правил по проектированию и строительству

СП 12-131-95 Безопасность труда в строительстве. Примерное положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов организаций, предприятий и учреждений строительства, (старая редакция)

Постановление Минстроя России от 27.07.1995 N 18-77

Свод правил (СП) от 27.07.1995 N 12-131-95

ПОТ Р О-29-002-94 Правила по охране труда для издательств

Приказ Министерства печати и информации РФ от 24.08.1994 N 75

ПОТ Р от 24.08.1994 N О-29-002-94

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ПОТ Р О-29-001-93 Правила по охране труда для полиграфических предприятий

Приказ МПТР России от 22.11.1993 N 229

ПОТ Р от 22.11.1993 N О-29-001-93

Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

Приказ Госэнергонадзора России от 07.05.1992 N б/н

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

ГОСТ 28347-89 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия

Постановление Госстроя СССР от 22.11.1989 N 150

ГОСТ от 22.11.1989 N 28347-89

ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

Постановление Госстроя СССР от 05.01.1989 N 1

ГОСТ от 05.01.1989 N 28012-89

ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

Постановление Госстроя СССР от 14.08.1987 N 173

ГОСТ от 14.08.1987 N 27372-87

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

Постановление Госстроя СССР от 03.06.1987 N 107

ГОСТ от 03.06.1987 N 27321-87

Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85)

Пособие от 28.05.1987 N 3.05.01-85

Инструктивно-методические документы

ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1)

Постановление Госстандарта СССР от 19.12.1986 N 4072

ГОСТ от 19.12.1986 N 12.3.003-86

Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

Постановление Госстроя СССР от 23.04.1986 N 47

ГОСТ от 23.04.1986 N 26887-86

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

Приказ Министерства энергетики и электрификации СССР от 30.04.1985 N 42

РД от 30.04.1985 N 34.03.204-93

СО от 30.04.1985 N 153-34.03.204

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора

ВСН 396-85 (Минмонтажспецстрой СССР) Монтаж технологического оборудования сталеплавильных цехов

Приказ Минмонтажспецстрой СССР от 27.03.1985 N б/н

ВСН от 27.03.1985 N 396-85

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ВСН 395-85 (Минмонтажспецстрой) Монтаж технологического оборудования прокатных станов

Приказ Минмонтажспецстрой СССР от 27.03.1985 N б/н

ВСН от 27.03.1985 N 395-85

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами

ГОСТ 12.3.038-85 ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности (не действует на территории РФ)

Постановление Госстроя СССР от 29.12.1984 N 230

ГОСТ от 29.12.1984 N 12.3.038-85

ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности (не действует на территории РФ)

Постановление Госстроя СССР от 04.09.1984 N 154

ГОСТ от 04.09.1984 N 12.3.035-84

Тематики

Мобильные здания и сооружения, оснастка, инвентарь и инструмент

Оснастка строительных организаций (К 71)

Строительство предприятий и объектов топливно-энергетического комплекса