|  | Приложение 9 к документированной процедуре «Подготовка по охране труда» |
| --- | --- |

Утверждаю Заместитель директора по НОР __________ /А.В.Каламейцев/ « 05» февраля 2018 г.

Перечень

вопросов к проверке знаний по охране труда  работников рабочих профессий

Вопрос 1. Что запрещается при работе с использованием приставной лестницы или стремянок?

Варианты ответов:

а) Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.

б) Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку.

в) Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

г) Работать с двух нижних ступенек стремянки.

Вопрос 2. Какие основные требования предъявляются к конструкциям приставных лестниц и стремянок?

Варианты ответов:

а) Конструкция должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе.

б) На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле.

в) При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

г) Конструкция должна исключать возможность быстрого снятия лестниц с конструкций.

Вопрос 3. Какими данными должны быть снабжены гpузоподъемные механизмы, находящиеся в эксплуатации?

Варианты ответов:

а) Регистpационный (инвентарный) номеp.

б) Фамилия лица, ответственного за безопасную эксплуатацию.

в) Гpузоподъемность.

г) Дата следующих испытаний.

Вопрос 4. Кто, согласно Правилам, может быть допущен к управлению электропогрузчиком?

Варианты ответов:

а) Лица не моложе 18 лет.

б) Специально обученные и аттестованные.

в) Имеющие соответствующую отметку в удостоверении о проверке знаний.

г) Имеющие группу электробезопасности не ниже II.

Вопрос 5. Грузоподъемные механизмы, не подлежащие pегистpации в оpганах Ростехнадзоpа, должны подвергаться полному техническому освидетельствованию...

Варианты ответов:

а ) Не реже 1 раза в  12  мес.

б ) Не реже 1 раза в 24 мес.

в ) Не реже  1 раза в 36 мес.

Вопрос 6.  Разрешается ли при подъеме груза электрическими талями доводить обойму крюка до концевого выключателя и пользоваться им для автоматической остановки?

Варианты ответов:

а ) Запрещается.

б ) Разрешается.

Вопрос 7. Какие установлены правила при обработке ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

Варианты ответов:

а ) Подставить обожженную поверхность под струю холодной воды на 10-15 минут.

б ) Промыть обожженную поверхность водой.

в) Забинтовать обожженную поверхность.

г ) Накрыть обожженную поверхность сухой чистой тканью и сверху приложить холод.

д) Промыть обожженную поверхность спиртовым раствором.

Вопрос 8. Какой установлен порядок действий, если пострадавший от действия электрического тока без сознания и у него отсутствует пульс на сонной артерии?

Варианты ответов:

а) Вызвать скорую помощь.

б) Начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

в) Начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

г) Нанести удар кулаком по грудине и в случае если пульс не появится приступить к реанимации. Вызвать скорую помощь.

д) Перенести пострадавшего в больницу.

Вопрос 9. Что необходимо выполнить в случае перелома конечности?

Варианты ответов:

а) Забинтовать конечность.

б) Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных средств. Согреть поврежденную конечность.

в) Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных средств.

г) Не принимая никаких мер, направить пострадавшего в больницу.

д) Устранить искривление конечности и наложить тугую повязку.

Вопрос 10. Какие действия необходимо принять для оказания помощи пострадавшему, который находится в состоянии комы?

Варианты ответов:

а) Положить пострадавшего на спину; удалить слизь и содержимое желудка из ротовой полости; приложить холод к голове.

б) Положить пострадавшего на спину; удалить слизь и содержимое желудка из ротовой полости; приложить тепло к голове.

в) Положить пострадавшего на живот; удалить слизь и содержимое желудка из ротовой полости; приложить тепло к голове.

г) Положить пострадавшего на живот; удалить слизь и содержимое желудка из ротовой полости; приложить холод к голове.

д) Положить пострадавшего на бок; удалить слизь и содержимое желудка из ротовой полости; приложить холод к голове.

Вопрос 11. Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей?

Варианты ответов:

а) Подставить обожженную поверхность под струю холодной воды на 10-15 минут, смазать растительным жиром, приложить холод на 20-30 минут.

б) Промыть обожженную поверхность холодной водой, смазать жиром и забинтовать.

в) Подставить обожженную поверхность под струю холодной воды на 10-15 минут и (или) приложить холод на 20-30 минут.

г) Смазать обожженную поверхность спиртовым раствором.

д) Забинтовать обожженную поверхность.

Вопрос 12. Как обработать ожоги на месте происшествия?

Варианты ответов:

а) Смазать обожженную поверхность растительным жиром.

б) Поместить обожженный участок тела в ванну с температурой воды 35-400С (терпит локоть).

в) Приложить холод на поврежденный участок при ожогах без нарушения целостности ожоговых пузырей.

Вопрос 13. Какие признаки можно обнаружить у человека, если жгут при артериальном кровотечении наложен неправильно?

Варианты ответов:

а)  Покраснение конечности.

б) Посинение и отек конечности.

в) Подергивание конечности.

г) Постоянный зуд в конечности.

д) Невозможность пошевелить пальцами.

Вопрос 14. Какую жидкость (раствор) можно вливать в рану при ранении конечности?

Варианты ответов:

а) Дистиллированную воду.

б) Кипяченую воду.

в) Спиртовой раствор.

г) Раствор йода.

д) Запрещается промывать рану водой и вливать спиртовые или любые другие растворы.

Вопрос 15. С приставных лестниц какой высоты Правилами разрешается работать электроинструментом?

Варианты ответов:

а ) Работать электроинструментом с приставных лестниц запрещается.

б )  Не выше 2 м.

в )  Не выше 4 м.

Вопрос 16. При перемещении грузов  электропогрузчиками на какую высоту приподнимается груз от пола?

Варианты ответов:

а)  300 - 400 мм.

б ) 100-200 мм

в ) 400-500 мм

Вопрос 17. При размещении грузов, необходимо соблюдать какие требования?

Варианты ответов:

а) Размещение грузов производится в соответствии с ППР (проект производство работ).

б) При размещении груза в виде исключения на короткий период времени и по согласованию с администрацией компании разрешается загромождать подходы к противопожарному инвентарю, гидрантам и выходам из помещений;

в ) Размещение грузов вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, штабель к штабелю не допускается;

г ) Расстояние между грузом и стеной, колонной, перекрытием здания составляет не менее 1 м, между грузом и светильником - не менее 0,5 м;

д) Ящики и кипы в закрытых складских помещениях размещаются с обеспечением ширины главного прохода не менее 3 - 5 м.

Вопрос 18. При каких условиях допускается размещать грузы в складских помещениях площадью до 100 м2 на стеллажах и навалом вплотную к боковым стенам помещений?

Варианты ответов:

а ) При условии отсутствия на стенах складских помещений навесной электроаппаратуры, систем управления пожаротушением, а также примыкающих к стенам люков в полу и кабельных каналов.

б) С разрешения заведующего склада.

Вопрос 19.   Должны ли удаляться лица, не имеющие прямого отношения к проводимым работам, из опасной зоны работ по подъему и перемещению грузов?

Варианты ответов:

а) Да, должны.

б)    Должны, если производится сложный подъем.

в)  Не обязательно

Вопрос 20.  Чем следует нейтрализовать пролитые на пол химические растворы и растворители?

Варианты ответов:

1. Водой.

2. 10%-ным раствором щелочи.

3. Водой или 5%-ным раствором уксусной кислоты.

4. Опилками или сухим песком.

5. 2-3%-ным раствором уксусной кислоты.

Вопрос 21. Какие мероприятия необходимо произвести до начала сварки (резки) емкости, в которой находились горючие жидкости или кислоты?

Варианты ответов:

Необходимо провести следующие мероприятия:

а) их очистку, промывку, просушку, проветривание;

б) проверку отсутствия концентрации в них вредных веществ;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 22. На каких работах согласно законодательству работодатель обязан бесплатно обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты?

Варианты ответов:

а) на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

б) на работах, связанных с загрязнением;

в) на работах, указанных в ответах а) и б).

Вопрос 23. Каким требованиям должны отвечать штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений?

Варианты ответов:

а) быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА;

б) каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В;

в) всем указанным в ответах а) и б).

Вопрос 24. Какие различия должны иметь штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В и более 42 В?

Варианты ответов:

Должны различаться по следующим признакам:

а) цвету;

б) конструкции;

в) форме.

Вопрос 25. Какие меры необходимо принимать при прокладке или перемещении сварочных проводов?

Варианты ответов:

а) по предупреждению повреждения их изоляции;

б) по недопущению соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 26.  Каким способом следует производить соединение сварочных кабелей?

Варианты ответов:

а) опрессовкой с последующей изоляцией мест соединения;

б) сваркой с последующей изоляцией мест соединения;

в) пайкой с последующей изоляцией мест соединения;

г) скруткой с последующей изоляцией мест соединения;

д) любым из вышеуказанных;

е) любым из указанных в ответах а), б) и в).

Вопрос 27. Допускается ли выполнять сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада?

Варианты ответов:

а) не допускается;

б) допускается без ограничений.

Вопрос 28. Какие меры безопасности следует соблюдать при перемещении баллонов со сжатым газом?

Варианты ответов:

а) перемещать баллоны следует только на специальных носилках или на тележках;

б) подъем баллонов на высоту производится краном в специальных контейнерах;

в) при перемещении баллонов со сжатым газом необходимо принимать меры против толчков и ударов;

г) запрещается переносить и перевозить баллоны с кислородом совместно с жирами и маслами, а также горючими и легковоспламеняющимися жидкостями;

д) все вышеуказанные;

е) указанные в ответах а), б) и в).

Вопрос 29. Какие мероприятия необходимо выполнять при производстве сварочных работ в замкнутых и труднодоступных пространствах?

Варианты ответов:

а) установка контрольных постов для наблюдения за электросварщиками;

б) обеспечение наличия люка (люков) для прокладки коммуникаций и эвакуации работающих;

в) обеспечение наличия в сварочном оборудовании устройства прекращения подачи защитного газа при выключении напряжения в сварочной цепи;

г) обеспечение наличия ограничителя напряжения холостого хода;

д) все вышеуказанные;

е) указанные в ответах а), б) и г).

Вопрос 30. Какие требования предъявляются к перевозке баллонов со сжатым газом на автомобилях?

Варианты ответов:

а) кузова автомобиля должны быть оборудованы специальными стеллажами с выемками по диаметру баллонов, обитыми войлоком;

б) в жаркое время года баллоны необходимо укрывать брезентом без жирных (масляных) пятен;

в) все вышеуказанные.

Вопрос 31. В какие сроки проводится технический осмотр стропов (за исключением редко используемых) в процессе их эксплуатации?

Варианты ответов:

а) каждый месяц;

б) каждые 10 дней;

в) перед выдачей их в работу.

# Вопрос 32. Какие ЛКМ являются наиболее токсичными?

Варианты ответов:

1. Свинец содержащие пигменты.

2. Водо-растворимые.

3. Эпоксидные и полиуретановые ЛКМ.

4.  Феноловые (ФЛ).

Вопрос 33. Какие предусматриваются меры по защите работников от действия опасных и вредных производственных факторов?

Варианты ответов:

1. Обеспечение работников современными средствами индивидуальной защиты, соответствующими выполняемой работе.

2. Средства коллективной защиты не нужны.

3. Применение наиболее прогрессивной технологии (автоматизация, механизация производственных процессов, автоматический контроль процессов).

Вопрос 34. Какие вредные и опасные факторы воздействуют на работников, проводящих окрасочные работы ?

Варианты ответов:

1. Повышенное содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ, входящих в состав красок.

2. Высокое давление ЛКМ при окрашивании поверхностей.

3. Повышенное содержание пыли в воздухе рабочей зоны при подготовке поверхностей к окрашиванию и шлифовании (полировании) окрашенных поверхностей.

4. Хорошая освещенность окрашиваемых поверхностей и рабочих мест.

5. Защищенные токоподводящие провода и кабели, электрооборудование и электроинструменты.

Вопрос 35.  Что необходимо использовать при приготовлении рабочих красок и

материалов ?

Варианты ответов:

1.  Включение вентиляции  не требуется.

2. Использовать средства индивидуальной защиты.

3. Приготовление рабочих красок  и материалов должно осуществляться на специальных установка при включенной вентиляции.

# Вопрос 36. Какие требования к переносным светильникам, используемым при окрасочных работах ?

Варианты ответов:

1. Должны быть во взрывозащищенном исполнении.

2. Иметь металлическую сетку, провод достаточной длины с исправной изоляцией, напряжение электросети постоянного тока – не выше 24 В, переменного тока – не выше 12 В.

3. Переноска обыкновенная, предохранительный колпак для лампочки не нужен.

Вопрос 37. Как следует хранить ЛКМ ?

Варианты ответов:

1. Хранить в стеклянной таре.

2. Хранить только в исправной небьющейся герметически закрытой таре.

3. Срок хранения не указывается.

4. На таре должна быть бирка с названием ЛКМ, дата изготовления, срок хранения, номер партии, наименование предприятия-изготовителя.

Вопрос 38. С помощью чего убираются с пола пролитые ЛКМ или их компоненты ?

Варианты ответов:

1. Смыть водой.

2. Немедленно убрать с применением песка и опилок и удалить из помещения.

3.Освобожденную поверхность от ЛКМ необходимо протереть ветошью, смоченной растворителем, затем вымыть водой с моющим средством.

Вопрос 39. Куда выбрасываются отходы ЛКМ непригодные к дальнейшему использованию?

Варианты ответов:

1.Слить отходы ЛКМ в канализацию.

2. Оставить в помещении.

3.Остатки рабочих растворов ЛКМ по окончании смены вернуть в краскоприготовительное отделение, отходы  следует собирать в закрытую емкость и удалять из помещения для утилизации или уничтожения в специально отведенных местах.

### Вопрос 40. Какие основные опасные и вредные факторы воздействуют на работников, занятых пайкой изделий ?

Варианты ответов:

1.Повышенная температура воздуха рабочей зоны.

2. Пожароопасность.

3.Опасный уровень напряжения в электрической цепи…

4. Брызги припоев и растворов.

Вопрос 41. Нужна ли вентиляция при проведении работ с вредными и взрывопожароопасными веществами ?

Варианты ответов:

1. Да. При нанесении припоев, флюсов, паяльных паст, связующих и растворителей работы проводятся при общеобменной и местной вентиляции.

2. Нет

Вопрос 42.  Можно ли паять изделия, находящиеся под давлением ?

Варианты ответов:

1. Да.

2.  Нет.

Вопрос 43. Какую группу допуска должны иметь работники по электробезопасности, выполняющие паяльные работы ?

Варианты ответов:

1. Вторую группу допуска.

2. Не иметь группы допуска.

3. Третья группа допуска (для работника, проводящего периодические проверки и испытания паяльника, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии).

Вопрос 44. Когда должны быть включены местные отсосы на участках, где применяются вещества первого класса опасности (оловянно-свинцовые припои, бериллий и его сплавы, флюсы и другие соединения) ?

Варианты ответов:

1. Во время работы.

2. После работы.

3. До начала работ и выключаются после окончания работ.

Вопрос 45. Как часто проводится анализ воздушной среды помещения где используются оловянно-свинцовые припои, бериллий и его сплавы ?

Варианты ответов:

1. Один раз в год.

2. Раз в полгода.

3. Не менее 1 раза в месяц по графику, утвержденному работодателем. Кроме того независимо от графика, анализ воздушной среды должен производиться после каждого изменения технологического процесса.

Вопрос 46. Что должно быть на участке пайки для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током ?

Варианты ответов:

1. Предупредительные надписи, плакаты и знаки безопасности; на полу положены деревянные решетки, покрытые диэлектрическими ковриками.

2. СИЗ

Вопрос 47. Как хранят неиспользованные флюсы по окончании работы ?

Варианты ответов:

1. Флюсы должны быть убраны в вытяжные шкафы или специально предназначенные для хранения кладовые.

2. Оставить на рабочем столе.

# Вопрос 48.  Кто допускается к выполнению работ по пайке ?

Варианты ответов:

1. Все сотрудники.

2. Лица не моложе 18 лет.

3. Прошедшие предварительный (при поступлении на работу), а затем и периодический медицинский осмотр.

Вопрос 49.  Можно ли хранить бутыли с кислотами около нагревательных приборов?

Варианты ответов:

1. Нельзя.

2. Можно.

3. Можно, если температура нагревательного прибора не более 60 °С.

4. Можно, если температура нагревательного прибора не превышает температуру кипения или разложения кислоты.

Вопрос 50.  Назовите требования к хранению гидрооксида калия на складе.

Варианты ответов:

1. Должен храниться на складе кислот в отделении для окислителей.

2. Должен храниться на складе кислот отдельно от окислителей.

3. Должен храниться на складе сухих реактивов.

4. Должен храниться в сухом месте склада кислот.

# 5. Должен храниться на складе ЛВЖ и ГЖ.

Вопрос 51.  Назовите требования к хранению едкого натра (гидрооксида натрия) на складе.

Варианты ответов:

1. Должен храниться в прохладном месте склада.

2. Должен храниться на складе ЛВЖ и ГЖ.

3. Должен храниться на складе сухих реактивов.

4. Должен храниться на складе кислот в отделении для окислителей.

5. Должен храниться на складе кислот отдельно от окислителей.

Вопрос 52.  Назовите требования к хранению ортофосфорной кислоты на складе.

Варианты ответов:

1. Должна храниться на складе кислот в отделении для окислителей.

2. Должна храниться на складе кислот отдельно от окислителей.

3. Должна храниться на складе кислот в сухом отапливаемом помещении.

4. Должна храниться в отапливаемом отсеке склада ЛВЖ.

5. Должна храниться в прохладном месте склада.

Вопрос 53.  Какие химические вещества и материалы называют несовместимыми при хранении?

Варианты ответов:

1. Которые при хранении совместно увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности.;

2. Которые при хранении совместно вызывают дополнительные трудности при тушении пожара;

3. Которые при хранении совместно усугубляют экологическую обстановку при пожаре (по сравнению с пожаром отдельных веществ и материалов, взятых в соответствующем количестве);

4. Которые при хранении совместно вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ;

5. Удовлетворяющие всем перечисленным условиям.

Вопрос 54.  На какие разряды по потенциальной опасности делятся химические вещества и материалы?

Варианты ответов:

1. Малоопасные, опасные, особоопасные.;

2. Безопасные, малоопасные, опасные, особоопасные.;

3. Безопасные, малоопасные, опасные, умеренно опасные, особоопасные.;

4. Безопасные, малоопасные, опасные, особоопасные, чрезвычайно опасные.;

5. Безопасные, малоопасные, опасные.

Вопрос 55.  На сколько классов опасности делятся вредные химические вещества по степени воздействия на организм работника (по токсичности)?

Варианты ответов:

1. На 2.

2. На 3.

3. На 4.

4. На 5.

5. На 6.

Разработал:

Руководитель СОТ                                                                                / И.Н.Карабина/