Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2003 г.

Регистрационный N 4685

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 30 мая 2003 г. N 107

- "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

СанПиН 2.2.2.1332-03"

- На основании  Федерального  закона  "О  санитарно-эпидемиологическом

благополучии  населения"  от  30  марта  1999  г.   N     52-ФЗ (Собрание

законодательства Российской Федерации 1999, N 14, ст.1650) и Положения  о

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании,  утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля  2000   г. N

554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295)

постановляю:

1.    Ввести    в    действие    с         25     июня     2003 года

санитарно-эпидемиологические   правила   и    нормативы    "Гигиенические

требования к организации  работы  на  копировально-множительной  технике.

- СанПиН 2.2.2.1332-03", утвержденные  Главным  государственным  санитарным

врачом Российской Федерации # мая 2003 года.

- Г.Г. Онищенко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2003 г.

Регистрационный N 4685

2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, материалы и

оборудование, рабочий инструмент

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2.1332-03

"Гигиенические требования к организации работы на

копировально-множительной технике"

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28 мая 2003 г.)

- Дата введения 25 июня 2003 г.

- I. Область применения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические

требования к организации  работы  на  копировально-множительной  технике"

(далее  Санитарные  правила)  направлены   на   практическую   реализацию

Федерального   закона   от   30   марта    1999    г.    N    52-ФЗ    "О

санитарно-эпидемиологическом    благополучии     населения"     (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1999, 14, ст.1650),  постановления

Правительства  Российской  Федерации  от  24  июля  2000  г.    N 554 "Об

утверждении  Положения  о  Государственной   санитарно-эпидемиологической

службе   Российской   Федерации    и    Положения    о    государственном

санитарно-эпидемиологическом  нормировании"  (Собрание   законодательства

Российской Федерации, 2000 г., N 31, ст.3295).

- 1.2.  Настоящие  Санитарные  правила  устанавливают     требования к

проектируемым, строящимся, реконструируемым и существующим производствам,

цехам, участкам,  отдельным  помещениям  с  постоянными  и  непостоянными

рабочими    местами,    в    том    числе    с     единичным     составом

копировально-множительного оборудования. Предназначены  для  организаций,

имеющих  вышеперечисленные   производства,   а   также   для   проектных,

строительных и других организаций, занимающихся вопросами проектирования,

строительства, реконструкции и эксплуатации учреждений, где  используется

копировально-множительная техника.

- 1.3. Целью настоящих санитарных правил является разработка  основных

требований к созданию оптимальных условий труда для  сохранения  здоровья

работающих путем  ограничения  неблагоприятного  воздействия  химических,

физических  и  других  вредных  факторов,  возникающих   при   проведении

копировально-множительных  работ  и  снижения  риска  развития    общей и

профессиональной заболеваемости. Соблюдение Санитарных правил на  рабочих

местах, а также в проектных  и  строительных  организациях,  занимающихся

реконструкцией  и  строительством  новых  цехов  и   участков,   позволит

оптимизировать труд указанной категории работников, а также  своевременно

и правильно проводить необходимые медико-профилактические мероприятия.

- 1.4. Санитарные правила являются обязательными для всех организаций,

где  используется   копировально-множительная   техника   на   территории

- Российской Федерации независимо от форм собственности и продолжительности

деятельности.

- 1.4. Ответственность за выполнение требований  настоящий  Санитарных

правил возлагается на руководителей организаций.

- 1.5.  Контроль  за  выполнением  Санитарных  правил   осуществляется

органами и  учреждениями  Государственного  санитарно-эпидемиологического

надзора Российской Федерации в  соответствии  с  Федеральным   законом "О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- II. Краткая характеристика видов копировально-множительного производства

2.1.  Копировально-множительное   производство   по       его роли в

размножении  документации,  информационных  материалов  делится    на две

группы.

Первая  группа   -   производственные   отделения   по   копированию

документации.  Продукция  этих  отделений  выпускается   на   специальных

светочувствительных   или   теплочувствительных    материалах    (металл,

пластмасса, др.) и на обычных писчих бумагах. К ним относятся:

- Диазокопирование (светокопирование)

- Электрографическое копирование, в т.ч.

- копирование на плоскостных аппаратах, типа ЭРА

- копирование на ротационных аппаратах, типа РЭМ

- прямое электростатическое копирование

- копирование на аппаратах типа "Ксерокс"

- Фотокопирование

- Термокопирование

2.2.  Диазокопирование  (светокопирование).  Процесс     получения с

прозрачного  и  полупрозрачного  оригинала   копий   на     диазокальке и

диазобумаге, включает две основные операции:

- экспонирование  под  действием  направленного  источника   света с

интенсивным излучением в области ультрафиолетовой части спектра;

-  проявление  скрытого  изображения  сухим  способом  в   парах 25%

раствора  аммиака  или  мокрым  способом  с  использованием  проявителей,

основным   компонентом    которых    является    натрий    фосфорнокислый

двухзамещенный.

2.3. Электрографическое копирование представляет собой:

-   использование   селеновых   (или    подобным       им свойствам)

электрофотослоев многократного действия;

- применение электрофотослоев одноразового действия;

- применение электрофотобумаги.

Вторая группа - печатные отделения:

- Офсетная печать.

- Трафаретная печать.

- Гектографическая печать.

- 2.4.  Характер  документации  и  основные  методы  ее   изготовления

определяют состав отделений:

- редакционно-оформительское

- фотопроцессов

- светокопировальное

- подготовки печатных форм

- печатное

- брошюровочно-переплетное

- выпуска проектов

- ремонтно-механическое

- III. Опасные и вредные производственные факторы, действующие на

работников

- 3.1. На персонал, обслуживающий  копировально-множительную  технику,

действует комплекс опасных и вредных факторов производственной  среды,  а

также факторы тяжести и напряженности трудового процесса.

- 3.2. К опасным и вредным производственным факторам относятся:

- микроклиматические параметры;

-  статическое  электричество,  образующееся  в  результате   трения

движущейся бумаги с рабочими  механизмами,  а  также  при  некачественном

заземлении аппаратов;

- ультрафиолетовая  радиация,  образующаяся  при  электрографическом

способе копирования специальных ламп с УФ-спектром излучения;

-    электромагнитные    излучения,    образующиеся    при    работе

видеодисплейного  терминала  (ВДТ),  входящего  в  состав  копировального

комплекса или находящегося в том же помещении;

- шум на рабочем месте, обусловленный конструкцией аппарата;

-  химические  вещества,   выделяющиеся   при   работе   и   ремонте

копировальных   аппаратов   -   озон,   азота   оксид,     аммиак, стирол

- (винилбензол), ацетон (пропан-2-он), селенистый  водород  (гидроселенид),

эпихлоргидрин  (хлорметил)оксиран),  кислоты,   бензин,     этилена оксид

(оксиран).

- физические перегрузки (вынужденная  поза,  длительная  статическая

нагрузка, перенос тяжестей);

- перенапряжение зрительного анализатора.

- IV. Гигиенические требования к производственным помещениям

- 4.1.  Размещение  копировально-множительных  участков  в  подвальных

помещениях любых типов зданий не допускается.

- 4.2. Не  допускается  размещение  средств  копировально-множительной

техники в жилых  зданиях,  за  исключением  аппаратов  настольного  типа,

необходимых для ведения работ в организациях и учреждениях, разрешенных к

размещению на первом и цокольных этажах жилых  зданий  в   соответствии с

действующими нормами

- 4.3.  При  проектировании  помещений  для  копировально-множительной

техники  следует   предусмотреть   возможность   организации   поточности

технологического    процесса,    механизации    работ,       связанных со

вспомогательными операциями (доставка рулонов  бумаги,  резка   бумаги на

необходимый формат, транспортирование готовой продукции и вспомогательных

материалов).

- 4.4.   Размещение   в   одном   помещении      электрографического и

светокопировального оборудования, электрографических и  фотокопировальных

аппаратов не рекомендуется.

4.5.     В     составе         копировально-множительных производств

предусматривается  не  менее  трех  помещений:  производственное  -   для

копировально-множительных  работ,  помещение  приема-выдачи,  регистрации

заказов, оформления  документации  и  складское  помещение  для  хранения

вспомогательных материалов.

4.6.    Набор    санитарно-бытовых    помещений    и    оборудования

предусматривается   в   соответствии    с    требованиями    действующего

законодательства.

- 4.7.  При  применении  аппаратов  копировально-множительной  техники

настольного      типа,      а      также           единичных стационарных

копировально-множительных аппаратов, используемых периодически, для  нужд

самого  предприятия,  допускается  их   установка   в     помещениях, где

производятся  другие  виды  работ,  с  соблюдением  требований  настоящих

Санитарных правил.

4.8.  Площадь   и   кубатура   помещений   на   одного   работающего

рассчитывается  в   соответствии   с   требованиями     технологической и

эксплуатационной документации (не менее 6 м2, при кубатуре - не менее  15

м3).

Определение  минимальной  площади   производственных   и   складских

помещений производится исходя  из  устанавливаемого  (запроектированного)

оборудования, количества вспомогательных материалов,  количества  рабочих

мест.

- 4.9. Расстановка  оборудования  производится  с  учетом  обеспечения

свободного доступа ко всем частям механизмов машин и аппаратов,  как  для

обслуживания, так и для ремонта.

Расстояние от стены или колонны до  краев  машины  или   аппарата (с

учетом конструкции вентсистем) составляет - не менее 0,6 м, а со  стороны

зоны обслуживания - не менее 1,0 м.

- Между станками и машинами  предусматриваются  места  для  размещения

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Минимальные размеры проходов -

не менее 0,6 м.

- 4.10 Допускается хранить на рабочем  месте  запас  сырья  и  готовой

продукции не более, чем на одну смену.

- 4.11. В  складских  помещениях  обеспечивается  свободный   доступ к

каждой партии бумаги, химикатам и другим материалам, а также их удобная и

безопасная транспортировка.

Ручная укладка листовой бумаги производится  в  штабели   высотой не

более 1,6 м, ролевой бумаги - в штабели высотой не более 3-х  ролей.  Для

предотвращения  раскатывания  ролей  применяются  специальные   прокладки

(башмаки) в виде треугольника.

Химические реактивы и растворы хранятся в таре  завода-изготовителя,

тара  снабжается  этикеткой  и  хорошо  укупоривается.   Не   допускается

совместное хранение аммиака и кислот. Разлив кислот и аммиака из  бутылей

производится с применением сифона для перекачки агрессивных жидкостей.

Для  приготовления  растворов  аммиака,   кислот   предусматривается

отдельное помещение.

- 4.12.  Дверные  проемы  помещений  для   копировально-множительных #

оборудуются пандусами, двери открываются в сторону выходов (коридоров).

- 4.13. Строительные материалы, используемые для  внутренней  отделки,

облицовки   и   окраски    помещений,    должны    иметь    положительное

санитарно-эпидемиологическое заключение.

- 4.14.  Поверхность  пола  в  производственных  помещениях   делается

ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки  и  влажной  уборки.

Пол покрывается материалом, обладающим антистатическими свойствами.

- 4.15.  При  использовании   в   технологии   порошковых   материалов

предусматривается отдельное помещение для их хранения.

- V. Требования к отоплению, вентиляции и воздушной среде помещений

5.1. Помещения копировально-множительного  производства  оборудуются

системами   отопления,   вентиляции   и   кондиционирования   воздуха   в

соответствии  с  требованиями  действующих   нормативных     документов и

настоящих Санитарных правил.

- 5.2.  Инженерное  оборудование  помещений  (отопление,   вентиляция,

кондиционирование воздуха, водоснабжение, электротехнические устройства и

искусственное освещение)  проектируется  в  соответствии  с  требованиями

действующих нормативных документов.

- 5.3.   Отопление   помещений   копировально-множительных   отделений

предусматривается от центральной системы  отопления  здания.  В  качестве

нагревательных приборов принимаются радиаторы или конвекторы.

- 5.4. Воздухообмен, необходимый для обеспечения  оптимальных  условий

труда,  определяется  расчетом,  учитывая  неравномерность  распределения

вредных веществ, тепла, влаги - по площади и высоте помещений  в  рабочей

зоне:

- для помещений с тепловыделениями - по избыткам явного тепла;

- для помещений с тепло- и влаговыделениями  -  по  избыткам  явного

тепла и скрытого тепла, с проверкой на предупреждение  конденсации  влаги

на поверхности строительных конструкций и оборудования;

- для помещений с газовыделениями - исходя из  выделяющихся  вредных

веществ и условий обеспечения ПДК.

Количество  выделяющихся  в   помещение   вредных   производственных

факторов, тепла и  влаги  принимается  по  данным  технологической  части

проекта  или  нормам  технологического  проектирования.  Их   допускается

определять по данным натурных обследований  аналогичных  предприятий  или

санитарно-гигиенических характеристик, указанных в паспортах, принятого в

проекте  предприятия  технологического  оборудования,   а     также путем

расчетов.

При одновременном выделении в помещения  вредных  веществ,   тепла и

влаги  количество  приточного   воздуха   принимается   с     учетом всех

неблагоприятных факторов.

- 5.5. Содержание вредных химических веществ в  воздухе  рабочей  зоны

производственных помещений контролируется в соответствии с гигиеническими

нормативами. (Приложение 1)

- 5.6. Места выделения вредных  веществ,  тепла  и  влаги  оборудуются

местными отсосами (Приложение 5).

- 5.7. Копировально-множительные аппараты, имеющие встроенные озоновые

фильтры, могут эксплуатироваться без дополнительного  устройства  местной

вытяжной вентиляции  по  месту  их  установки,  при  условии  организации

контроля воздуха рабочей зоны и замены озоновых фильтров,  в  зависимости

от срока службы и объемов работ, производимых на копировальных аппаратах.

- 5.8. Общеобменная приточно-вытяжная и  местная  вытяжная  вентиляция

работает в течение всей смены (или в период производства работ, в случае,

если это помещение с временным пребыванием работников).

- VI. Гигиенические требования к технологическому оборудованию

6.1.  Копировально-множительное   оборудование     устанавливается и

эксплуатируется        в        соответствии        с        действующими

санитарно-эпидемиологическими правилами.

- 6.2.  Для  проведения  копировально-множительных  работ  допускается

использование  оборудования  как   отечественного   так   и   зарубежного

производства  при   наличии   санитарно-эпидемиологического   заключения,

оформленного в установленном порядке.

6.3.  При  проведении  копировально-множительных   работ   работники

обеспечиваются   рабочими   местами,   соответствующими    эргономическим

требованиям, указанным в действующих нормативных документах.

- 6.4. Производственное оборудование, работа  которого  сопровождается

выделением вредных веществ, оборудуется встроенными устройствами  для  их

удаления  или  обеспечивает   возможность   присоединения   аспирационных

устройств.

- 6.5.  Не  допускается  воздействие  на   работников   неионизирующих

излучений от производственного оборудования.

- VII. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

7.1. Микроклимат на рабочих местах - в соответствии  с  действующими

гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений.

- 7.2.   Величины   показателей   микроклимата   на     рабочих местах

рассчитываются в соответствии с требованиями для категории  работ  1б  по

уровню энерготрат  140  -  174  Вт  в  холодный  и  теплый   периоды года

(Приложение 2).

- 7.3. Для уменьшения влияния электростатического поля,  образующегося

при   работе   копировально-множительного   оборудования,   относительная

влажность воздуха в помещении поддерживается на  уровне  верхней  границы

величин оптимального диапазона (55 - 60%).

7.4.  Измерения  показателей  микроклимата  в  целях     контроля их

соответствия  гигиеническим  требованиям  проводится  в    соответствии с

действующей нормативной документацией.

- VIII. Гигиенические требования к организации освещения производственных

помещений и рабочих мест

- 8.1. В производственных помещениях  копировально-множительных  работ

предусматривается естественное и искусственное освещение.

- Размещение производств с постоянными рабочими местами  в  помещениях

без естественного света не допускается.

8.2. Показатели световой среды на участках копировально-множительных

работ  должны   соответствовать   требованиям   действующих   нормативных

документов (Приложение 3).

- 8.3. В качестве источников света  в  установках  общего  и  местного

освещения рекомендуется предусматривать газоразрядные лампы типа ЛБ.

8.4. В светильниках общего и  местного  освещения  предусматривается

светорассеивающая арматура.

- 8.5. Искусственное освещение помещений обеспечивает требуемые уровни

освещенности, правильную цветопередачу, не создавая  слепящей   яркости и

повышенной  пульсации  освещенности,  оборудуется     легкоуправляемыми и

безопасными   устройствами   эксплуатации.    Показатель    ослепленности

допускается не  более  40,  коэффициент  пульсации  от  установок  общего

освещения не более 20%.

- 8.6. Уровень  освещенности  в  плоскости  экранов   видеомониторов и

других устройств  отображения  информации  с  самосветящимися  объектами,

используемых в оборудовании, - не более 200 лк.

- 8.7.  Следует  осуществлять  постоянный   контроль   за   правильной

эксплуатацией осветительных установок, содержанием светильников в рабочем

состоянии,  своевременной  заменой  ламп  и  соблюдением  графика  чистки

светильников.

- IX. Требования к ограничению вредного воздействия шума и вибрации

9.1. Допустимые уровни звука на рабочих местах, общие  требования  к

защите от шума определяются в  соответствии  с  действующими  Санитарными

нормами.

- 9.2.  Оптимальные  уровни  звука  для   отдельных   видов   трудовой

деятельности нормируются с учетом категории тяжести и напряженности труда

(Приложение 6).

- 9.3.  В   производственных   помещениях,   в   которых   размещается

оборудование, генерирующее  шум,  осуществляются  мероприятия  по  защите

работников от его вредного воздействия:

- отделка  помещений  звукопоглощающими  материалами,  в  том  числе

использование подвесных потолков;

- установка оборудования на вибропоглощающие фундаменты;

- своевременная профилактика и ремонт технологического  оборудования

и вентиляционных систем;

-    снабжение    вентиляционных    систем         шумоглушителями и

звукоизолирование воздуховодов.

- X. Гигиенические требования к ограничению вредного воздействия

ультрафиолетового и лазерного излучения, напряженности

электростатического поля

- 10.1. Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения  (УФИ)  в

производственных  помещениях  при  проведении   копировально-множительных

работ допускается в соответствии с требованиями  действующих  нормативных

документов.

- 10.2. Технологические процессы, сопровождающиеся УФИ, проводятся  на

изолированных участках (светокопирование, диазокопирование).

10.3. Включение и выключение источников ультрафиолетового  излучения

блокируются со встроенными в оборудование средствами защиты от  излучения

(автоматически закрывающиеся шторы, экраны, крышки, т.п.).

- 10.4. Работа  с  неисправными  средствами  защиты  и   аппаратами не

допускается.

- 10.5. Технологические процессы, связанные с работой источников  УФИ,

проводятся  в  автоматическом  режиме  без   присутствия     человека, за

исключением электрографических аппаратов различных типов и моделей.

- 10.6.  При  ремонте,  наладке  установок  УФИ  работники  используют

средства индивидуальной защиты глаз и рук в соответствии  с  действующими

нормативами (темное стекло светофильтров, толщиной не менее 3,5 мм).

Указанные  средства  индивидуальной  защиты  выдаются   работникам и

хранятся на рабочем месте.

10.7.  Предельно-допустимые   уровни   (ПДУ)   лазерного   излучения

рассчитываются  в  соответствии  с  действующими  санитарными   нормами и

правилами устройства и эксплуатации лазеров.

- 10.8. Допустимый уровень напряженности электростатического  поля  на

поверхности  оборудования  -  не  более  20  кВ/м,   в     соответствии с

действующими с гигиеническими нормативами.

- XI. Медико-профилактическое обслуживание работников и проведение

медицинских осмотров

11.1.    Медико-профилактическое    обслуживание        работников с

копировально-множительной  техникой  осуществляется  в     соответствии с

действующими нормативными документами.

- 11.2. К работе  оператора  копировальных  и  множительных   машин не

допускаются лица моложе 18 лет, беременные женщины и имеющие  медицинские

противопоказания.

- Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации                                        Г.Г.Онищенко

28 мая 2003 г.

Приложение 1

к СанПиН 2.2.2.1332-03

Перечень вредных веществ, подлежащих контролю в воздухе производственных помещений

┌──────────────┬──────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐

│   Вещество   │     Технологический процесс      │  ПДК,   │  Класс   │

│              │                                  │  мг/м3  │опасности │

├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Аммиак        │Диазокопирование                  │  20,0   │    4     │

│              │(светокопирование)                │         │          │

├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Азота оксид (в│Диазокопирование                  │   5,0   │    3     │

│пересчете   на│(светокопирование),     контактное│         │          │

│NO2)          │копирование,         электрография│         │          │

│              │(ксерокс,    ЭРА),    полноцветные│         │          │

│              │лазерные аппараты                 │         │          │

├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Ацетон        │Электрография   (ксерокс,    ЭРА),│   200   │    4     │

│              │ремонтные работы                  │         │          │

├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Водород       │Электрография (ксерокс,  ЭРА)  при│   0,2   │    2     │

│селенистый    │ремонтных работах                 │         │          │

├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Стирол        │Электрография                     │   5,0   │    3     │

├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Бензин        │Участки   подготовки      бумаги и│   100   │    4     │

│              │переплетно-брошюровочный   участок│         │          │

│              │(ремонтные работы)                │         │          │

├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Озон          │Диазокопирование                  │   0,1   │    1     │

│              │(светокопирование),     контактное│         │          │

│              │копирование,  электрография   (все│         │          │

│              │виды),    полноцветные    лазерные│         │          │

│              │аппараты                          │         │          │

├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Эпихлоргидрин │Электрография                     │   1,0   │    2     │

├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Этиленоксид   │Участки   подготовки      бумаги и│   1,0   │    2     │

│              │переплетно-брошюровочный   участок│         │          │

│              │(ремонтные работы)                │         │          │

├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│Пыль  бумажная│Участок переплетно-брошюровочный  │    6    │    4     │

│(с    примесью│                                  │         │          │

│диоксида      │                                  │         │          │

│кремния  менее│                                  │         │          │

│2%)           │                                  │         │          │

└──────────────┴──────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘

- Приложение 2

к СанПиН 2.2.2.1332-03

- Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах по обслуживанию

копировально-множительного оборудования

┌─────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────┐

│ Период года │Категория работ по │ Температура  │  Температура   │  Относительная  │  Скорость   │

│             │      уровню       │ воздуха, °С  │поверхностей, °С│    влажность    │  движения   │

│             │ энергозатрат, Вт  │              │                │   воздуха, %    │ воздуха не  │

│             │                   │              │                │                 │ более, м/с  │

├─────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤

│Холодный     │    1б(140-174)    │   21 - 23    │    20 - 24     │     60 - 55     │     0,1     │

├─────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤

│Теплый       │    1б(140-174)    │   22 - 24    │    21 - 25     │     60 - 55     │     0,1     │

└─────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────┘

- Приложение 3

к СанПиН 2.2.2.1332-03

- Нормативы уровней искусственной освещенности

┌─────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│N    │Наименование отделений,  участков,│   Плоскость нормирования   │  Разряд, подразряд  │    Наименьшая искусственная освещенность рабочих     │

│     │оборудования                      │  освещенности (измерения)  │  зрительных работ   │                     поверхностей                     │

│     │                                  │                            │                     ├────────────────────────────────────┬─────────────────┤

│     │                                  │                            │                     │     Комбинированное освещение      │ Общее освещение │

│     │                                  │                            │                     ├──────────────────┬─────────────────┤                 │

│     │                                  │                            │                     │      Всего       │     От общ.     │                 │

├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│1    │Редакционно-оформительское        │                            │                     │                  │                 │                 │

│     │отделение                         │                            │                     │                  │                 │                 │

│     │                                  │                            │                     │                  │                 │                 │

│1.1  │Участок наборно-пишущих машин     │      Г-0,8 м от пола       │         4б          │      500 ЛК      │     300 ЛК      │     400 ЛК      │

├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│1.2  │Стол корректора                   │ наклонная плоскость стола  │         3в          │      750 ЛК      │     200 ЛК      │     300 ЛК      │

├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│2.   │Зона                  обслуживания│      Г-0,8 м от пола       │          4          │        -         │        -        │     300 ЛК      │

│     │копировально-множительной  техники│                            │                     │                  │                 │                 │

│     │различных видов                   │                            │                     │                  │                 │                 │

├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│3.   │Брошюровочно-переплетное отделение│      Г-0,8 м от пола       │         4г          │        -         │        -        │     200 ЛК      │

├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│4.   │Складские помещения               │                            │                     │                  │                 │                 │

│     │                                  │                            │                     │                  │                 │                 │

│4.1  │Склад материалов (кислот,  щелочей│      Г-0,8 м от пола       │         8б          │        -         │        -        │      75 ЛК      │

│     │и т.д.)                           │                            │                     │                  │                 │                 │

├─────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│4.2  │Склад бумаги                      │      Г-0,8 м от пола       │         8в          │        -         │        -        │      50 ЛК      │

└─────┴────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴────────────

Приложение 4

к СанПиН 2.2.2.1332-03

Оптимальные уровни звука на рабочих местах разных категорий тяжести и

напряженности, дБА

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│   Категория напряженности   │        Категория тяжести труда         │

│            труда            │                                        │

│                             ├─────────────┬────────────┬─────────────┤

│                             │  I легкая   │ II средней │ III тяжелая │

│                             │             │  тяжести   │             │

├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Малонапряженная              │     80      │     80     │     75      │

├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Умеренно напряженная         │     70      │     70     │     65      │

├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Напряженная                  │     60      │     60     │      -      │

├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│Очень напряженная            │     50      │     50     │      -      │

└─────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┘